Page : 1/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de lasociété/l’entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit:

Fixit 493

Stabilisateur pour supports minéraux

Unique Formula Identifier (UFI-Code):

TDG0-S0A9-X000-7M16

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Étape du cycle de vie

C/PW Utilisation par les consommateurs / Utilisation étendue par les travailleurs professionnels

Secteur d'utilisation

SU19 Bâtiment et travaux de construction

Catégorie du produit

PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants

Catégorie du procédé

PROC10 Application au rouleau ou au pinceau

PROC11 Pulvérisation en dehors d'installations industrielles

PROC19 Activités manuelles avec contact physique de la main

Catégorie de rejet dans l'environnement

ERC10a / ERC11a Utilisation étendue d’articles à faible rejet

Catégorie de l'article

AC0 Autre

Emploi de la substance / de la préparation

Couche - Produit pour une utilisation industrielle, professionnelle et privée pour application par couches sur des surfaces d'édifices. Veuillez renoncer à toute autre application.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité Producteur/fournisseur:

FIXIT AG

Im Schachen 416

5113 Holderbank AG

Suisse

Tel. +41 (0)62 887 51 51

Fax +41 (0)62 887 53 53

info@fixit.ch

fixit.ch

Service chargé des renseignements:

Section sécurité du produit (ouverture de l'usine en journée 8:00 - 16:00)

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Centre d'information sur les poisons: +41/(0)44 - 251 51 51

Numéro d'appel d'aide (seulement en Suisse): 145

Numéro d'appel d'aide européen: 112

CH/FR

(Suite page 2)

61.0.28.1

Page : 2/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 1)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 2.1 Classification de la substance ou du mélange Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP. 2.2 Éléments d'étiquetage Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Néant Pictogrammes de danger Néant Mention d'avertissement Néant Mentions de danger Néant Conseils de prudence Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques. 2.3 Autres dangers Pas d'autres informations importantes disponibles. Résultats des évaluations PBT et vPvB PBT: Cette substance / ce mélange ne contient pas de composants à des concentrations de plus de 0,1%, qui sont classés comme persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT). vPvB: Cette substance / ce mélange ne contient pas de composants à des concentrations de plus de 0,1%, qui sont classés comme très persistants et très bioaccumulables (vPvB).

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 3.1 Caractérisation chimique: Substances Pour ce produit, il s'agit d'un mélange. 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges Description: Mélange de dispersion de liants, de substances de remplissage non dangereuses Composants dangereux: CAS: 1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) 5 - 10% EINECS: 215-199-1 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 REACH: 01-2119456888-17 Limites de concentration spécifiques: Skin Irrit. 2; H315: C ≥40 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 40 % STOT SE 3; H335: C ≥ 75 % D'autres composants (>20%): CAS: 7732-18-5 Eau 50 - < 100% EINECS: 231-791-2 REACH: ¹ (Suite page 3) CH/FR

61.0.28.1

Page : 3/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 2) Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16. ¹ Non soumis à enregistrement conformément à l' CE 1907/2006 L'annexe V (point 7) ou Articles 2.

RUBRIQUE 4: Premiers secours 4.1 Description des premiers secours Premiers secours Remarques générales: Pour les premiers sauveteurs, il n'y a pas besoin d'équipement de protection individuel et spécifique. Les premiers sauveteurs doivent cependant éviter le contact avec le produit. Après inhalation: Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme. En cas de malaise, recourir à un traitement médical. Respiration artificielle dans le cas d'une respiration irrégulière ou d'un arrêt respiratoire. En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable. Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés. Laver les habits avant une nouvelle utilisation. Nettoyer les souliers avant une nouvelle utilisation. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin. Après contact avec les yeux: Ne pas frotter les yeux, sinon par l'effet de frottement des dégâts supplémentaires à l'œil peuvent apparaître. Enlever les lentilles de contact et rincer abondemment les yeux avec de l'eau pendant au moins 20 minutes. Si c'est possible, utiliser une solution isotonique (0,9% NaCl). Consulter toujours un médecin du travail ou un auculiste. Après ingestion: Ne pas contraindre la personne à vomir. Si la personne est consciente, rincer la bouche avec de l'eau et donner beaucoup d'eau à boire. Consulter un médecin ou la centrale téléphonique en cas d'intoxication. 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Les symptomes et les effets sond décrits dans les paragraphes 2 et 11. Risques Pas d'autres informations importantes disponibles. 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Si on va chez le médecin, on devrait avoir cette fiche de données de sécurité avec soi.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 5.1 Moyens d'extinction Le mélange n'est pas inflammable ni comme il est livré ni dans sa forme mélangée. C'est pourquoi la mise en action des moyens d'extinction et anti-incendies à proximité d'un feu est à bien réfléchir. Moyens d'extinction: Le mélange n'est pas inflammable ni comme il est livré ni dans sa forme mélangée. C'est pourquoi la mise en action des moyens d'extinction et anti-incendies à proximité d'un feu est à bien réfléchir. (Suite page 4) CH/FR

61.0.28.1

Page : 4/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 3) 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Le produit n'est ni explosif ni inflammable et n'agit pas sur d'autres matériaux comme propagateur de feu. Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés. 5.3 Conseils aux pompiers Aucune mesure particulière n'est requise. Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations. Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Respecter les indications de la limitation d'exposition, et mettre un équipement de protection (voir chapitre 8). 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure). Eliminer la matière collectée conformément au règlement. 6.4 Référence à d'autres rubriques Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7. Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau. Porter un vêtement personnel de protection. Mettre à disposition des possibilités de lavage/de l'eau pour se nettoyer les yeux et la peau. Les personnes, qui sont sujettes aux maladies cutanées ou à d'autres réactions cutanées d'hypersensibilité, ne doivent pas manipuler le produit. Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise. 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Conserver hors de portée des enfants. Conserver au frais et au sec dans des fûts très bien fermés. Indications concernant le stockage commun: Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux. Autres indications sur les conditions de stockage: Protéger contre le gel. Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. Durée de conservation minimale: Stockage à une température (+5°C et jusqu’à +25°C): Voir les indications sur le bidon. Classe de stockage: 12 (Suite page 5) CH/FR

61.0.28.1

Page : 5/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 4) 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 8.1 Paramètres de contrôle Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail. DNEL 1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) Oral Effet à long terme 0,74 mg/kg bw/d (Consomateur) Dermique Systémique - Effet à long terme 0,74 mg/kg bw/d (Consomateur) 1,49 mg/kg bw/d (Travailleur) Inhalatoire Systémique - Effet à long terme 1,38 mg/m³ (Consomateur) 5,61 mg/m³ (Travailleur) PNEC 1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) Eau douce 7,5 mg/l (non spécifié) Eau de mer 1 mg/l (non spécifié) Sol mg/kg (non spécifié) no hazard identified Sédiments (Eau douce) mg/kg (non spécifié) no hazard identified Sédiments (Eau douce) mg/kg (non spécifié) no hazard identified Station d'épuration 348 mg/l (non spécifié) Composants présentant des valeurs limites biologiques: Néant Remarques supplémentaires: Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration. 8.2 Contrôles de l'exposition 8.2.1. Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques Sans autre indication, voir point 7. 8.2.2. Equipement de protection individuel Mesures générales de protection et d'hygiène: Protection préventive de la peau avec une crème de protection. Eviter tout contact prolongé et intensif avec la peau. Eviter tout contact avec les yeux. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux. Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Protection respiratoire: Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard (type FFP2 selon EN 149) (Suite page 6) CH/FR

61.0.28.1

Page : 6/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 5) Protection des mains: Gants de sécurité résistant aux substances chimiques selon la norme européenne EN ISO 374 Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit. À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit ne peut être donnée. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. Contrôler l'état en bonne forme des gants de protection avant chaque usage. Une protection préventive de la peau en utilisant des produits protecteurs de la peau est recommandée. Pour éviter des problèmes de peau, réduire le porter des gants au minimum indispensable. Matériau des gants: Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation. Temps de pénétration du matériau des gants: Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés: Polychloroprène (épaisseur du matériau ≥ 0,5 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) Caoutchouc nitrile (épaisseur du matériau ≥ 0,35 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) caoutchouc butyle (épaisseur du matériau ≥ 0,5 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) Caoutchouc fluoré (épaisseur du matériau ≥ 0,4 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) Néoprène (épaisseur du matériau ≥ 0,5 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés: Gants non étanches aux liquides en tissu, cuir ou matériaux similaires. Protection des yeux: En cas de danger d'éclaboussure, utiliser des lunettes de protection fermées selon EN 166 Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs Mesures de gestion des risques: Une instruction au collaborateur qui explique comment porter correctement les EPI est nécessaire pour assurer l'efficacité de la protection. 8.2.3. Limitation et contrôle de l'exposition environnementale Eviter que le produit ne se répande dans la nature. Utiliser les restes ou les éliminer dans les règles de l'art.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles Indications générales État physique Liquide (Suite page 7) CH/FR

61.0.28.1

Page : 7/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 6) Aspect: Forme: Liquide Couleur: Incolore Odeur: Douce Seuil olfactif: Non pertinent pour la sécurité valeur du pH à 20 °C: 9 - 11 Changement d'état Point de fusion: ~ 0 °C (ISO 3016) Point d'ébullition: 100 °C Inflammabilité (solide, gazeux): La substance n'est pas inflammable. Point d'éclair Non applicable Température de décomposition: Non déterminé Propriétés comburantes: Néant Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif. Limites d'explosion: Inférieure: Non déterminé Supérieure: Non déterminé Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément. Pression de vapeur à 20 °C: 23 hPa Densité et/ou densité relative Densité à 20 °C: 1,2 - 1,4 g/cm³ La taille des particules: Viscosité: Dynamique à 20 °C: > 500 mPas (DIN 53019) Solubilité dans/miscibilité avec l'eau: Entièrement miscible Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé Teneur en substances solides: 14 - 16 % Teneur en solvants: Solvants organiques: 0,4 % VOC sans eau (CE): 0,00 g/l VOC avec de l'eau (CE): 2,4 - 2,8 g/l VOC avec de l'eau (CE): 0,200 % VOCV (CH) 0,200 % 9.2 Autres informations Informations concernant les classes de danger physique Substances et mélanges explosibles Néant Gaz inflammables Néant Aérosols Néant Gaz comburants Néant Gaz sous pression Néant Liquides inflammables Néant Matières solides inflammables Néant Substances et mélanges autoréactifs Néant Liquides pyrophoriques Néant Matières solides pyrophoriques Néant Matières et mélanges auto-échauffants Néant Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l’eau Néant Liquides comburants Néant Matières solides comburantes Néant Peroxydes organiques Néant Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux Néant (Suite page 8) CH/FR

61.0.28.1

Page : 8/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 7) Explosibles désensibilisés Néant

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 10.1 Réactivité Aucune réaction dangereuse connue. 10.2 Stabilité chimique Le produit est stable aussi longtemps qu'il est stocké dans les règles de l'art et dans un endroit sec. Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme. 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue. 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles. 10.5 Matières incompatibles Pas d'autres informations importantes disponibles. 10.6 Produits de décomposition dangereux Pas de produits de décomposition dangereux connus. Durée de conservation minimale: Stockage à une température (+5°C et jusqu’à +25°C): Voir les indications sur le bidon. Indications complémentaires: Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 11.1 Informations sur les effets toxicologiques Le produit n’a pas été examiné. L’affirmation provient des caractéristiques des composants simples. Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification: 1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) Oral LD₅₀ > 5.000 mg/kg (Les rats) Dermique LD₅₀ > 5.000 mg/kg (Les rats) Autres indications (sur la toxicologie expérimentale): 1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) Effet d'irritation de la peau OECD 404 (skin) (Les lapins) slightly irritating Effet d'irritation des yeux OECD 405 (eye) (Les lapins) not irritating Sensibilisation OECD 406 (sensitization) (Cochon d'inde) not sensitising Effet primaire d'irritation: De la peau: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. (Suite page 9) CH/FR

*

61.0.28.1

Page : 9/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 8) Des yeux: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Sensibilisation: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Mutagénicité sur les cellules germinales: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Cancérogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (STOT SE): Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT RE): Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Danger par aspiration: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Les expériences pratiques Pas d'autres informations importantes disponibles. Les remarques générales Pas d'autres informations importantes disponibles. 11.2 Informations sur les autres dangers Propriétés perturbant le système endocrinien 55406-53-6 Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle Liste II

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 12.1 Toxicité Le produit n’a pas été examiné. L’affirmation provient des caractéristiques des composants simples. Toxicité aquatique: 1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) LC₅₀ (48h) > 146 mg/l (Ide - leuciscus idus) EC₅₀ > 146 mg/l (Puce d'eau - daphnia) EC₀ > 348 mg/l (Bactéries - pseudomonas putidas) EC₅₀ (72h) 207 mg/l /biomass (Algue - scenedesmus subspicatus) 12.2 Persistance et dégradabilité Une partie des composants est biodégradable. 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles. 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles. 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB PBT: Cette substance / ce mélange ne contient pas de composants à des concentrations de 0,1% ou plus qui sont classés comme persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT). (Suite page 10) CH/FR

*

61.0.28.1

Page : 10/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 9) vPvB: Cette substance / ce mélange ne contient pas de composants à des concentrations de 0,1% ou plus, qui sont classés comme très persistants et très bioaccumulables (vPvB). 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11. 12.7 Autres effets néfastes Littérature Pas d'autres informations importantes disponibles. Effets écotoxiques: Pas d'autres informations importantes disponibles. Comportement dans les stations d'épuration: Pas d'autres informations importantes disponibles. Autres indications écologiques: Indications générales: Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 13.1 Méthodes de traitement des déchets Recommandation: Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale. Catalogue européen des déchets 08 01 12 Déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 15 01 02 Emballages en matières plastiques Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1) 08 01 12 Déchets de peintures et de vernis, autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 15 01 02 Emballages en matières plastiques 15 01 02 pour des emballages libres de restes Emballages non nettoyés Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales. Seuls les emballages complètement vides peuvent être recyclés. (Suite page 11) CH/FR

*

61.0.28.1

Page : 11/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 10) Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 14.1 Numéro ONU ADR, ADN, IMDG, IATA Néant 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU ADR, ADN, IMDG, IATA Néant 14.3 Classe(s) de danger pour le transport ADR, ADN, IMDG, IATA Classe Néant 14.4 Groupe d'emballage ADR, IMDG, IATA Néant 14.5 Dangers pour l'environnement Marine Pollutant: Non 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Non applicable 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable "Règlement type" de l'ONU: Néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques. 822.115, Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs - OLT 5 et 822.115.2, Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes ne sont pas applicables. 822.111, OLT 1 et 822.111.52, Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité ne sont pas applicables. Directive 2004/42/CE IIA(g) 30 - Le produit contient < 30 g/l COV (voir chapitre 9) Type de produit: PEINTURES ET VERNIS • Sous-catégorie de produits: Impressions · Revêtements En Phase Aqueuse, Valeur limite: 30 g/l Directive (UE) 2012/18 Substances dangereuses désignées - ANNEXE I : Aucun des composants n’est compris. RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII : Informations complémentaires concernant l’entrée 78 Le produit ne contient pas de microplastiques polymères synthétiques >0,01% conformément à la directive CE 2055/2023. (Suite page 12) CH/FR

*

61.0.28.1

Page : 12/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 11) Réglement (CE) N° 649/2012 Annexe I - PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l’octroi d’une licence en vertu de l’article 5, p. 3) Aucun des ingrédients n'est présent Annexe II - PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN SIGNALEMENT Règlement (CE) 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues Aucun des composants n’est compris. Prescriptions nationales: Classe de pollution des eaux: Classe B (Classification propre): Peu polluant Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction: ·Règlement (CE) No. 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ·Règlement (UE) No. 878/2020 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ·Règlement (CE) No. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 ·Règlement (CE) No. 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ·Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses - Ordonnance sur les produits chimiques OChim (813.11) ·Ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux - Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim (814.81) ·Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (822.115.2) ·Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils OCOV (814.018) ·Ordonnance sur la protection de l'air OPair (814.318.142.1) ·Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM (814.012) ·Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (814.610.1) ·Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles - Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA (832.30) ·Valeurs limites d'exposition aux postes de travail SUVA (VME/VLE, VBT valeurs admissibles pour agents physiques) ·Règlement (UE) No. 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides VOC (CE) 0,200 % VOCV (CH) 0,200 % (Suite page 13) CH/FR

61.0.28.1

Page : 13/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 12) 15.2 Évaluation de la sécurité chimique Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations Les raisons du changement: * Données modifiées par rapport à la version précédente. Phrases importantes: H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires. Conseils pour les instructions: Des formations complémentaires qui vont plus loin que les instructions données par rapport à des activités avec des substances dangereuses ne sont pas nécessaires. Service établissant la fiche technique: Section sécurité du produit (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com) Contact: Dr. Klaus Ritter Abréviations et acronymes: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ICAO: International Civil Aviation Organisation MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/ Germany) PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties vPvB: very persistent, bioaccumulatice properties ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2 Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2 Plus d'informations: Les données contenues dans ces feuilles de données de sécurité décrivent les exigences en matière de sécurité et se basent sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne sont pas une garantie des caractéristiques du produit. Les lois existantes, règles et prescriptions, même celles qui ne sont pas mentionnées dans ces feuilles doivent être respectées par le destinataire de nos produits et cela sous sa propre responsabilité. CH/FR

61.0.28.1