F I C H A T É C N I C A Y M A N U A L D E A P L I C A C I Ó N

I n y e c c i ó n d e c a l

La Inyección de Cal GORDILLO’S está compuesta por una mezcla de cal aérea grasa,

componentes hidráulicos y áridos dolomíticos. Diseñada para ser introducida en el interior

de huecos y grietas de muros o estructuras, con la finalidad de volver a unir a la vez que

reforzar las zonas dañadas, no pudiéndose utilizar para realizar enfoscados o levantamiento

de fábrica. Gracias a su alto contenido en cal y poseer áridos muy finos, consigue una gran

fluidez y una buena adhesión al soporte.

Envasado: Saco de 25 L.

Color natural: Blanco crudo

Densidad aparente mortero seco endurecido: 1275 ±

25 kg/m3

IDEAL PARA:

• Relleno de grietas o fisuras en paramento descohesionado o dañado.

• Diseñado para el uso de rehabilitación por su alta compatibilidad con sistemas

tradicionales.

• Refuerzo y consolidación de muros por inyección mediante jeringa.

PROPIEDADES:

✔ Absorbe CO2 en su proceso de endurecimiento.  ✔ La cal tiene propiedades fungicidas y bactericidas.  ✔ Maleable en su aplicación.

✔ Gran resistencia mecánica, manteniendo su flexibilidad.  ✔ Buena tixotropía.

✔ Alta capacidad de adhesión.

INDICACIONES DE APLICACIÓN: Preparación del soporte:

✔ Nulo contenido en sales solubles.

✔ Transpirable.

✔ Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.  ✔ Baja conductividad térmica.

✔ Resistente al fuego.

 Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, desconchados, residuos de eflorescencias,  etc.

Ejecución:

•Mezclar el producto en polvo con agua. Entre un 30-40% dependiendo de la absorción del soporte, para  conseguir un mortero muy fluido.

Versión Febrero 2025

• Inyectar a baja presión el material hasta que rebose por las perforaciones realizadas o fisuras existentes.  • Se recomienda esperar al menos 48 horas antes de aplicar cualquier revestimiento o enfoscado

G o r d i l l o ’ s C a l d e M o r ó n , S . L . U . | C I F . - B 9 0 3 8 6 5 3 3 | C / H o j i b l a n c a , 8 . 4 1 5 3 0 , M o r ó n d e l a F r o n t e r a . S e v i l l a ( E s p a ñ a )  T e l é f o n o ( + 3 4 ) 9 5 5 9 5 7 0 0 6

i n f o @ g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m | w w w . g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m

 

Acabado:

En ambientes con altas temperaturas, conviene humectar la superficie mediante pulverización de agua (nunca  por riego) para una carbonatación controlada.

En ambientes fríos o con riesgos de heladas y lluvias, se aconseja cubrir la zona de trabajo con lonas protectoras,  dejando margen para que el mortero carbonate.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales y  convenientemente cerrados en un lugar  resguardado de la intemperie y a temperaturas  entre 5ºC y 35ºC, preservados de las heladas y  evitando su exposición directa al sol y al agua.

Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año

PARA SU SEGURIDAD:

 Este producto puede resultar irritante para la piel,  ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar  cuidadosamente con agua durante 15 min.

 Se recomienda el uso de medidas de protección  como guantes, gafas protectoras o mascarilla.  Mantener fuera del alcance de los niños.  Producto no inflamable.

 Para más información, ver ficha de seguridad  del producto.

Versión Febrero 2025

Empresa asociada a: Empresa acreditada por:

Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el  producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.  Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación.

G o r d i l l o ’ s C a l d e M o r ó n , S . L . U . | C I F . - B 9 0 3 8 6 5 3 3 | C / H o j i b l a n c a , 8 . 4 1 5 3 0 , M o r ó n d e l a F r o n t e r a . S e v i l l a ( E s p a ñ a )  T e l é f o n o ( + 3 4 ) 9 5 5 9 5 7 0 0 6

i n f o @ g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m | w w w . g o r d i l l o s c a l d e m o r o n . c o m