Page : 1/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de lasociété/l’entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit:

Fixit 493

Stabilisateur pour supports minéraux

Unique Formula Identifier (UFI-Code):

TDG0-S0A9-X000-7M16

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Étape du cycle de vie

C/PW Utilisation par les consommateurs / Utilisation étendue par les travailleurs professionnels

Secteur d'utilisation

SU19 Bâtiment et travaux de construction

Catégorie du produit

PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants

Catégorie du procédé

PROC10 Application au rouleau ou au pinceau

PROC11 Pulvérisation en dehors d'installations industrielles

PROC19 Activités manuelles avec contact physique de la main

Catégorie de rejet dans l'environnement

ERC10a / ERC11a Utilisation étendue d’articles à faible rejet

Catégorie de l'article

AC0 Autre

Emploi de la substance / de la préparation

Couche - Produit pour une utilisation industrielle, professionnelle et privée pour application par couches sur des surfaces d'édifices. Veuillez renoncer à toute autre application.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité Producteur/fournisseur:

FIXIT AG

Im Schachen 416

5113 Holderbank AG

Suisse

Tel. +41 (0)62 887 51 51

Fax +41 (0)62 887 53 53

info@fixit.ch

fixit.ch

Service chargé des renseignements:

Section sécurité du produit (ouverture de l'usine en journée 8:00 - 16:00)

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Centre d'information sur les poisons: +41/(0)44 - 251 51 51

Numéro d'appel d'aide (seulement en Suisse): 145

Numéro d'appel d'aide européen: 112

CH/FR

(Suite page 2)

61.0.28.1

Page : 2/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 1)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 2.1 Classification de la substance ou du mélange Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP. 2.2 Éléments d'étiquetage Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Néant Pictogrammes de danger Néant Mention d'avertissement Néant Mentions de danger Néant Conseils de prudence Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques. 2.3 Autres dangers Pas d'autres informations importantes disponibles. Résultats des évaluations PBT et vPvB PBT: Cette substance / ce mélange ne contient pas de composants à des concentrations de plus de 0,1%, qui sont classés comme persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT). vPvB: Cette substance / ce mélange ne contient pas de composants à des concentrations de plus de 0,1%, qui sont classés comme très persistants et très bioaccumulables (vPvB).

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 3.1 Caractérisation chimique: Substances Pour ce produit, il s'agit d'un mélange. 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges Description: Mélange de dispersion de liants, de substances de remplissage non dangereuses Composants dangereux: CAS: 1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) 5 - 10% EINECS: 215-199-1 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 REACH: 01-2119456888-17 Limites de concentration spécifiques: Skin Irrit. 2; H315: C ≥40 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 40 % STOT SE 3; H335: C ≥ 75 % D'autres composants (>20%): CAS: 7732-18-5 Eau 50 - < 100% EINECS: 231-791-2 REACH: ¹ (Suite page 3) CH/FR

61.0.28.1

Page : 3/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 2) Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16. ¹ Non soumis à enregistrement conformément à l' CE 1907/2006 L'annexe V (point 7) ou Articles 2.

RUBRIQUE 4: Premiers secours 4.1 Description des premiers secours Premiers secours Remarques générales: Pour les premiers sauveteurs, il n'y a pas besoin d'équipement de protection individuel et spécifique. Les premiers sauveteurs doivent cependant éviter le contact avec le produit. Après inhalation: Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme. En cas de malaise, recourir à un traitement médical. Respiration artificielle dans le cas d'une respiration irrégulière ou d'un arrêt respiratoire. En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable. Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés. Laver les habits avant une nouvelle utilisation. Nettoyer les souliers avant une nouvelle utilisation. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin. Après contact avec les yeux: Ne pas frotter les yeux, sinon par l'effet de frottement des dégâts supplémentaires à l'œil peuvent apparaître. Enlever les lentilles de contact et rincer abondemment les yeux avec de l'eau pendant au moins 20 minutes. Si c'est possible, utiliser une solution isotonique (0,9% NaCl). Consulter toujours un médecin du travail ou un auculiste. Après ingestion: Ne pas contraindre la personne à vomir. Si la personne est consciente, rincer la bouche avec de l'eau et donner beaucoup d'eau à boire. Consulter un médecin ou la centrale téléphonique en cas d'intoxication. 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Les symptomes et les effets sond décrits dans les paragraphes 2 et 11. Risques Pas d'autres informations importantes disponibles. 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Si on va chez le médecin, on devrait avoir cette fiche de données de sécurité avec soi.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 5.1 Moyens d'extinction Le mélange n'est pas inflammable ni comme il est livré ni dans sa forme mélangée. C'est pourquoi la mise en action des moyens d'extinction et anti-incendies à proximité d'un feu est à bien réfléchir. Moyens d'extinction: Le mélange n'est pas inflammable ni comme il est livré ni dans sa forme mélangée. C'est pourquoi la mise en action des moyens d'extinction et anti-incendies à proximité d'un feu est à bien réfléchir. (Suite page 4) CH/FR

61.0.28.1

Page : 4/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 3) 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Le produit n'est ni explosif ni inflammable et n'agit pas sur d'autres matériaux comme propagateur de feu. Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés. 5.3 Conseils aux pompiers Aucune mesure particulière n'est requise. Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations. Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Respecter les indications de la limitation d'exposition, et mettre un équipement de protection (voir chapitre 8). 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure). Eliminer la matière collectée conformément au règlement. 6.4 Référence à d'autres rubriques Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7. Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau. Porter un vêtement personnel de protection. Mettre à disposition des possibilités de lavage/de l'eau pour se nettoyer les yeux et la peau. Les personnes, qui sont sujettes aux maladies cutanées ou à d'autres réactions cutanées d'hypersensibilité, ne doivent pas manipuler le produit. Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise. 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Conserver hors de portée des enfants. Conserver au frais et au sec dans des fûts très bien fermés. Indications concernant le stockage commun: Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux. Autres indications sur les conditions de stockage: Protéger contre le gel. Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. Durée de conservation minimale: Stockage à une température (+5°C et jusqu’à +25°C): Voir les indications sur le bidon. Classe de stockage: 12 (Suite page 5) CH/FR

61.0.28.1

Page : 5/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 4) 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 8.1 Paramètres de contrôle Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail. DNEL 1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) Oral Effet à long terme 0,74 mg/kg bw/d (Consomateur) Dermique Systémique - Effet à long terme 0,74 mg/kg bw/d (Consomateur) 1,49 mg/kg bw/d (Travailleur) Inhalatoire Systémique - Effet à long terme 1,38 mg/m³ (Consomateur) 5,61 mg/m³ (Travailleur) PNEC 1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) Eau douce 7,5 mg/l (non spécifié) Eau de mer 1 mg/l (non spécifié) Sol mg/kg (non spécifié) no hazard identified Sédiments (Eau douce) mg/kg (non spécifié) no hazard identified Sédiments (Eau douce) mg/kg (non spécifié) no hazard identified Station d'épuration 348 mg/l (non spécifié) Composants présentant des valeurs limites biologiques: Néant Remarques supplémentaires: Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration. 8.2 Contrôles de l'exposition 8.2.1. Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques Sans autre indication, voir point 7. 8.2.2. Equipement de protection individuel Mesures générales de protection et d'hygiène: Protection préventive de la peau avec une crème de protection. Eviter tout contact prolongé et intensif avec la peau. Eviter tout contact avec les yeux. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux. Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Protection respiratoire: Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard (type FFP2 selon EN 149) (Suite page 6) CH/FR

61.0.28.1

Page : 6/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 5) Protection des mains: Gants de sécurité résistant aux substances chimiques selon la norme européenne EN ISO 374 Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit. À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit ne peut être donnée. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. Contrôler l'état en bonne forme des gants de protection avant chaque usage. Une protection préventive de la peau en utilisant des produits protecteurs de la peau est recommandée. Pour éviter des problèmes de peau, réduire le porter des gants au minimum indispensable. Matériau des gants: Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation. Temps de pénétration du matériau des gants: Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés: Polychloroprène (épaisseur du matériau ≥ 0,5 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) Caoutchouc nitrile (épaisseur du matériau ≥ 0,35 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) caoutchouc butyle (épaisseur du matériau ≥ 0,5 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) Caoutchouc fluoré (épaisseur du matériau ≥ 0,4 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) Néoprène (épaisseur du matériau ≥ 0,5 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés: Gants non étanches aux liquides en tissu, cuir ou matériaux similaires. Protection des yeux: En cas de danger d'éclaboussure, utiliser des lunettes de protection fermées selon EN 166 Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs Mesures de gestion des risques: Une instruction au collaborateur qui explique comment porter correctement les EPI est nécessaire pour assurer l'efficacité de la protection. 8.2.3. Limitation et contrôle de l'exposition environnementale Eviter que le produit ne se répande dans la nature. Utiliser les restes ou les éliminer dans les règles de l'art.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles Indications générales État physique Liquide (Suite page 7) CH/FR

61.0.28.1

Page : 7/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 6) Aspect: Forme: Liquide Couleur: Incolore Odeur: Douce Seuil olfactif: Non pertinent pour la sécurité valeur du pH à 20 °C: 9 - 11 Changement d'état Point de fusion: ~ 0 °C (ISO 3016) Point d'ébullition: 100 °C Inflammabilité (solide, gazeux): La substance n'est pas inflammable. Point d'éclair Non applicable Température de décomposition: Non déterminé Propriétés comburantes: Néant Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif. Limites d'explosion: Inférieure: Non déterminé Supérieure: Non déterminé Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément. Pression de vapeur à 20 °C: 23 hPa Densité et/ou densité relative Densité à 20 °C: 1,2 - 1,4 g/cm³ La taille des particules: Viscosité: Dynamique à 20 °C: > 500 mPas (DIN 53019) Solubilité dans/miscibilité avec l'eau: Entièrement miscible Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé Teneur en substances solides: 14 - 16 % Teneur en solvants: Solvants organiques: 0,4 % VOC sans eau (CE): 0,00 g/l VOC avec de l'eau (CE): 2,4 - 2,8 g/l VOC avec de l'eau (CE): 0,200 % VOCV (CH) 0,200 % 9.2 Autres informations Informations concernant les classes de danger physique Substances et mélanges explosibles Néant Gaz inflammables Néant Aérosols Néant Gaz comburants Néant Gaz sous pression Néant Liquides inflammables Néant Matières solides inflammables Néant Substances et mélanges autoréactifs Néant Liquides pyrophoriques Néant Matières solides pyrophoriques Néant Matières et mélanges auto-échauffants Néant Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l’eau Néant Liquides comburants Néant Matières solides comburantes Néant Peroxydes organiques Néant Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux Néant (Suite page 8) CH/FR

61.0.28.1

Page : 8/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 7) Explosibles désensibilisés Néant

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 10.1 Réactivité Aucune réaction dangereuse connue. 10.2 Stabilité chimique Le produit est stable aussi longtemps qu'il est stocké dans les règles de l'art et dans un endroit sec. Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme. 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue. 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles. 10.5 Matières incompatibles Pas d'autres informations importantes disponibles. 10.6 Produits de décomposition dangereux Pas de produits de décomposition dangereux connus. Durée de conservation minimale: Stockage à une température (+5°C et jusqu’à +25°C): Voir les indications sur le bidon. Indications complémentaires: Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 11.1 Informations sur les effets toxicologiques Le produit n’a pas été examiné. L’affirmation provient des caractéristiques des composants simples. Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification: 1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) Oral LD₅₀ > 5.000 mg/kg (Les rats) Dermique LD₅₀ > 5.000 mg/kg (Les rats) Autres indications (sur la toxicologie expérimentale): 1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) Effet d'irritation de la peau OECD 404 (skin) (Les lapins) slightly irritating Effet d'irritation des yeux OECD 405 (eye) (Les lapins) not irritating Sensibilisation OECD 406 (sensitization) (Cochon d'inde) not sensitising Effet primaire d'irritation: De la peau: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. (Suite page 9) CH/FR

*

61.0.28.1

Page : 9/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 8) Des yeux: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Sensibilisation: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Mutagénicité sur les cellules germinales: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Cancérogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (STOT SE): Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT RE): Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Danger par aspiration: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Les expériences pratiques Pas d'autres informations importantes disponibles. Les remarques générales Pas d'autres informations importantes disponibles. 11.2 Informations sur les autres dangers Propriétés perturbant le système endocrinien 55406-53-6 Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle Liste II

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 12.1 Toxicité Le produit n’a pas été examiné. L’affirmation provient des caractéristiques des composants simples. Toxicité aquatique: 1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) LC₅₀ (48h) > 146 mg/l (Ide - leuciscus idus) EC₅₀ > 146 mg/l (Puce d'eau - daphnia) EC₀ > 348 mg/l (Bactéries - pseudomonas putidas) EC₅₀ (72h) 207 mg/l /biomass (Algue - scenedesmus subspicatus) 12.2 Persistance et dégradabilité Une partie des composants est biodégradable. 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles. 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles. 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB PBT: Cette substance / ce mélange ne contient pas de composants à des concentrations de 0,1% ou plus qui sont classés comme persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT). (Suite page 10) CH/FR

*

61.0.28.1

Page : 10/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 9) vPvB: Cette substance / ce mélange ne contient pas de composants à des concentrations de 0,1% ou plus, qui sont classés comme très persistants et très bioaccumulables (vPvB). 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11. 12.7 Autres effets néfastes Littérature Pas d'autres informations importantes disponibles. Effets écotoxiques: Pas d'autres informations importantes disponibles. Comportement dans les stations d'épuration: Pas d'autres informations importantes disponibles. Autres indications écologiques: Indications générales: Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 13.1 Méthodes de traitement des déchets Recommandation: Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale. Catalogue européen des déchets 08 01 12 Déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 15 01 02 Emballages en matières plastiques Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1) 08 01 12 Déchets de peintures et de vernis, autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 15 01 02 Emballages en matières plastiques 15 01 02 pour des emballages libres de restes Emballages non nettoyés Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales. Seuls les emballages complètement vides peuvent être recyclés. (Suite page 11) CH/FR

*

61.0.28.1

Page : 11/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 10) Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 14.1 Numéro ONU ADR, ADN, IMDG, IATA Néant 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU ADR, ADN, IMDG, IATA Néant 14.3 Classe(s) de danger pour le transport ADR, ADN, IMDG, IATA Classe Néant 14.4 Groupe d'emballage ADR, IMDG, IATA Néant 14.5 Dangers pour l'environnement Marine Pollutant: Non 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Non applicable 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable "Règlement type" de l'ONU: Néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques. 822.115, Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs - OLT 5 et 822.115.2, Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes ne sont pas applicables. 822.111, OLT 1 et 822.111.52, Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité ne sont pas applicables. Directive 2004/42/CE IIA(g) 30 - Le produit contient < 30 g/l COV (voir chapitre 9) Type de produit: PEINTURES ET VERNIS • Sous-catégorie de produits: Impressions · Revêtements En Phase Aqueuse, Valeur limite: 30 g/l Directive (UE) 2012/18 Substances dangereuses désignées - ANNEXE I : Aucun des composants n’est compris. RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII : Informations complémentaires concernant l’entrée 78 Le produit ne contient pas de microplastiques polymères synthétiques >0,01% conformément à la directive CE 2055/2023. (Suite page 12) CH/FR

*

61.0.28.1

Page : 12/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 11) Réglement (CE) N° 649/2012 Annexe I - PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l’octroi d’une licence en vertu de l’article 5, p. 3) Aucun des ingrédients n'est présent Annexe II - PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN SIGNALEMENT Règlement (CE) 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues Aucun des composants n’est compris. Prescriptions nationales: Classe de pollution des eaux: Classe B (Classification propre): Peu polluant Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction: ·Règlement (CE) No. 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ·Règlement (UE) No. 878/2020 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ·Règlement (CE) No. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 ·Règlement (CE) No. 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ·Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses - Ordonnance sur les produits chimiques OChim (813.11) ·Ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux - Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim (814.81) ·Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (822.115.2) ·Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils OCOV (814.018) ·Ordonnance sur la protection de l'air OPair (814.318.142.1) ·Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM (814.012) ·Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (814.610.1) ·Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles - Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA (832.30) ·Valeurs limites d'exposition aux postes de travail SUVA (VME/VLE, VBT valeurs admissibles pour agents physiques) ·Règlement (UE) No. 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides VOC (CE) 0,200 % VOCV (CH) 0,200 % (Suite page 13) CH/FR

61.0.28.1

Page : 13/13

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025

Fixit 493

(Suite de la page 12) 15.2 Évaluation de la sécurité chimique Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations Les raisons du changement: * Données modifiées par rapport à la version précédente. Phrases importantes: H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires. Conseils pour les instructions: Des formations complémentaires qui vont plus loin que les instructions données par rapport à des activités avec des substances dangereuses ne sont pas nécessaires. Service établissant la fiche technique: Section sécurité du produit (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com) Contact: Dr. Klaus Ritter Abréviations et acronymes: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ICAO: International Civil Aviation Organisation MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/ Germany) PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties vPvB: very persistent, bioaccumulatice properties ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2 Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2 Plus d'informations: Les données contenues dans ces feuilles de données de sécurité décrivent les exigences en matière de sécurité et se basent sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne sont pas une garantie des caractéristiques du produit. Les lois existantes, règles et prescriptions, même celles qui ne sont pas mentionnées dans ces feuilles doivent être respectées par le destinataire de nos produits et cela sous sa propre responsabilité. CH/FR

61.0.28.1

Fixit 211

Prégiclage au ciment avec adjuvant d‘adhérence

Utilisation: Fixit 211 est un prégiclage ciment avec adjuvant d’adhérence et fait partie du système d’enduits  d’assainissement Fixit. Il sert à améliorer l’adhérence des couches consécutives.

Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés: • Peut être mis en œuvre à la machine pour un assainissement économique • Application sûre grâce à l‘additif d‘adhérence

• Applicable comme support pour de nombreux enduits de fond

• Certifié eco

Mise en œuvre:

| Données techniques |  |
| --- | --- |
| N° d’art. | 2000578335 |
| Type d‘emballage |  |
| Unités par emballage | 40 unité/pal |
| Quantité par unité | 25 kg/unité |
| Granulométrie | 0 - 3 mm |
| Adjonction d‘eau | env. 5 L/sac |
| Consommation | env. 3 kg/m² |
| Délai de mise en œuvre | 90 - 120 min |
| Masse volumique à sec | > 1.600 kg/m³ |
| Résistance à la compression (28 jours) | ≥ 20 N/mm² |
| Résistance à la flexion (28 jours) | ≥ 5 N/mm² |

Composition: • Liant : ciment

• Agrégats : sable et sable concassé, granulométrie 0 - 3 mm

• Additifs : agent de rétention d‘eau, entraîneurs d‘air et d‘adhérence

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches de l’association suisse des  entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction

à sec », la fiche technique SIA 2003 « Enduits d’assainissement et systèmes d’enduit

d’assainissement » ainsi que les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Mélanger Fixit 211 avec de l’eau propre et gicler à la main ou avec les machines usuelles, en  couche mince.

Taux de couverture : 50 - 100 % de la surface.

Traitement ultérieur: Lors de conditions météorologiques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger  la couche fraîche (ombrager et protéger contre la pluie battante etc.).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le  comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats:

Autres indications:

Une entreprise du groupe FIXIT GRUPPE www.fixit.ch/fr

Fiche technique (FT) Valide 03.07.2025

1/2

Fixit 211

Prégiclage au ciment avec adjuvant d‘adhérence

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support). Utilisée comme composante du système d’enduits d’assainissement, procéder absolument aux

analyses préalables adéquates (voir la fiche technique du système).

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit.  Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement,

sur la base des connaissances et de l‘expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une

application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à

leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation

juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls

responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l‘utilisation envisagée. Vous trouverez

l‘état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du  service compétent.

Une entreprise du groupe FIXIT GRUPPE www.fixit.ch/fr

Fiche technique (FT) Valide 03.07.2025

2/2

Fixit 493

Stabilisateur pour supports minéraux

Utilisation: Fixit 493 sert à consolider les couches de surface des enduits de fond sablonneux et poreux à  base de chaux ou chaux-ciment. Les supports stabilisés avec Fixit 493 peuvent recevoir des

crépis minéraux. Le support doit être propre, sec et porteur. Éliminer les efflorescences ainsi que

les particules détachées. En présence de supports contenant des sels ou humides, une analyse

spéciale s’impose.

Propriétés: • Minéral

• Pour supports à base de chaux et/ou ciment

• Profondeur de pénétration élevée

Mise en œuvre:

| Données techniques |  |
| --- | --- |
| N° d’art. | 2000143069 |
| Type d‘emballage |  |
| Unités par emballage | 60 unité/pal |
| Quantité par unité | 10 kg/unité |
| Adjonction d‘eau | 1:1 à 1:3 avec de l‘eau propre |

Composition: • Liant : Silicate de potassium avec additifs organiques

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l’association  suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage,

construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Fixit 493 est dilué avec de l‘eau propre puis appliqué à la brosse, au rouleau ou au gicleur  jusqu‘à saturation du support. Le processus doit être répété selon le comportement d’absorption

du support. Selon le support, Fixit 493 doit être dilué avec de l’eau 1:3, pour consolider le crépi

isolant aérogel Fixit 222, diluer au maximum 1:1.

Stockage: En bidon et/ou sac original non entamé, protégé du gel, de la chaleur et de l’ensoleillement direct,  peut être stocké pendant au moins 12 mois.

Certificats:

Remarques particulières: Ne pas mettre en oeuvre en dessous de +5 °C (air et support). Ne pas utiliser Fixit 493 sur les  enduits au plâtre. Appliquer de préférence un crépi de finition minéral sur les enduits de fond

stabilisés avec Fixit 493. Bien protéger tous les éléments de construction attenants aux surfaces à  traiter. Nettoyer immédiatement avec de l’eau les éventuelles salissures produites avec Fixit 493.

Protéger les yeux et la peau.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit.  Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement,

sur la base des connaissances et de l‘expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une

application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à

leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation

juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls

responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l‘utilisation envisagée. Vous trouverez

l‘état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du

service compétent.

Une entreprise du groupe FIXIT GRUPPE www.fixit.ch/fr

Fiche technique (FT) Valide 17.07.2024

1/1

Treillis d‘armature 7x7

Treillis en fibre de verre

Utilisation: Tissu d‘armature en fibre de verre, de système homologué, peut être mis en œuvre avec la  plupart des mortiers d’enrobage et de rénovation Fixit.

Composant du système des systèmes d‘isolation thermique extérieure de Fixit.

Comme treillis d’armature de grande qualité pour les masses d’enduit de rénovation à l’intérieur et  à l’extérieur.

Propriétés: • Résistant aux alcalis

• Bonne adhérence du crépi

• Exempt de C.P.V.

Mise en œuvre:

| Données techniques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° d’art. | 2000155266 | 2000155261 | 2000155265 | 2000155264 | 2000155262 |
| Type d‘emballage |  |  |  |  |  |
| Unités par emballage | 24 unité/pal | 24 unité/pal |  |  |  |
| Quantité par unité | 50 m/unité |  |  |  |  |
| Largeur | 110 cm | 100 cm | 50 cm | 33 cm | 10 cm |
| Teinte | Gris |  |  |  |  |
| Largeur de maille | 7 x 7 mm |  |  |  |  |
| Poids surfacique (produit fini) | 165 g/m² |  |  |  |  |
| Résistance à la traction chaîne | 3.140 N/5 cm |  |  |  |  |
| Résistance à la traction trame | 2.730 N/5 cm |  |  |  |  |

Composition: • Treillis d‘armature en fibre de verre avec revêtement de haute qualité

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l’association  suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage,

construction à sec », la norme SIA 243 « Isolation thermique extérieure crépie » et les

informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Presser le treillis d’armature dans le lit de mortier, faire chevaucher d’au moins 10 cm et recouvrir  avec la truelle. Si nécessaire, tirer à la latte à lisser pour obtenir une surface plane. Le treillis

d’armature doit être disposé dans le tiers supérieur de la masse d’enrobage et entièrement

enrobé. Les joints de l’armature doivent se chevaucher sur 10 cm. Aux ouvertures du bâtiment

(fenêtres, portes), il faut prévoir une armature diagonale avec des bandes de treillis (dimensions

minimales 20 x 40 cm). Ce dernier doit être enrobé avant l‘application de l‘armature de surface.

Si le treillis est incisé, par exemple dans la zone des vis d’échafaudage, une bande de treillis

supplémentaire doit être enrobée au-dessus de l‘incision.

Stockage: Au sec, protéger de l’humidité et des rayons UV (soleil, lumière).

Période de conservation: min. 12 mois.

Remarques particulières: Protéger le treillis des endommagements mécaniques (usure par frottement de la couche avec la  taloche).

Une entreprise du groupe FIXIT GRUPPE www.fixit.ch/fr

Fiche technique (FT) Valide 10.06.2024

1/2

Treillis d‘armature 7x7

Treillis en fibre de verre

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit.  Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement,

sur la base des connaissances et de l‘expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une

application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à

leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation

juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls

responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l‘utilisation envisagée. Vous trouverez

l‘état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du

service compétent.

Une entreprise du groupe FIXIT GRUPPE www.fixit.ch/fr

Fiche technique (FT) Valide 10.06.2024

2/2

Isolation intérieure

avec Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance

Connaissances techniques et détails constructifs

Table de matières

Avantages d'une isolation intérieure 3

Enduit thermo-isolant aérogel comme isolation intérieure 4

Propriétés du Fixit 222 5

Exécution 6

Structure 7

Restrictions 8

Charges et installations 9

Détails constructifs 11

avant après

2 | fixit.ch

2 | fixit.ch

Avantages d'une isolation intérieure

Les bâtiments construits avant 1970 affichent souvent

une isolation thermique insuffisante. Lorsque, pour

des raisons techniques ou esthétiques, une isolation

thermique extérieure enduite n'est pas envisageable,

l'isolation intérieure reste souvent la seule et bonne

solution. Elle vise également à améliorer l'isolation

thermique et à accroître le bien-être des usagers.

La norme SIA 180, applicable à ce type de rénovation,

exige pour les murs une valeur U ne dépassant pas

0,4 W/(m2K). Vu la part élevée de ponts thermiques,

des valeurs U plus basses sont problématiques

pour l'isolation intérieure et ne conduisent pas au

résultat souhaité.

Les isolations intérieures présentent toutefois

différents avantages :

■ L'isolation intérieure fait écran à la tombée d'air

froid aux parois extérieures.

Donc, pas de courants d'air à l'intérieur.

■ L'isolation réduit l'humidité des murs et empêche

ainsi la formation de moisissures.

■ Les locaux avec isolation intérieure peuvent être

chauffés très rapidement. Cet atout est

particulièrement intéressant pour les bâtiments

utilisés temporairement, tels que maisons de

vacances, églises, gîtes, salles de loisirs, etc.

■ Aucun échafaudage ne doit être installé pour

l'application de l'isolation et les travaux se

réalisent très rapidement.

■ Avec une isolation intérieure, les dépenses

impliquées pour un assainissement énergétique

d'anciens bâtiments sont moindres.

■ Suivant les exigences, des épaisseurs d'isolation

individuelles peuvent être réalisées, sans décalage

visible.

Avec une isolation intérieure, les éléments adjacents

et non isolés deviennent plus froids qu'avant. Donc,

le principe suivant s'applique : isoler autant que

nécessaire, mais aussi peu que possible de l'intérieur!

Une isolation intérieure

réduit l'humidité

fixit.ch | 3

fixit.ch | 3

Enduit thermo-isolant aérogel comme isolation intérieure

Le principal atout d'une isolation intérieure avec  Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-isolant haute  performance est son excellent pouvoir d'isolation  thermique et donc sa faible épaisseur de couche.  Une application avec une épaisseur d'isolant de

seulement 3 cm réduit déjà les coûts de chauffage. La  performance d'isolation n'augmente pas linéairement  avec l'épaisseur de l'application. Pourtant, l'économie  d'énergie atteint environ deux tiers avec une  épaisseur d'isolation de seulement 8 cm.

Giclé sur le support, Fixit 222 se révèle optimal pour l'isolation

intérieure car son application ne laisse aucune cavité et les détails

difficiles sont résolus très facilement.

Les avantages du Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance, appliqué comme  isolation intérieure, sont éloquents:

■ Haute performance d'isolant : valeur Lambda de 0,28 W/(mK) – garantie par un contrôle externe et un  certificat SIA.

■ Toutes les cavités sont remplies simplement et automatiquement puisque l'enduit est giclé sur le support. ■ Tout frein ou barrière-vapeur devient superflu.

■ Des supports inégaux ou de petits décalages peuvent être facilement corrigés.

■ Fixit 222 est sans activité capillaire et ouvert à la diffusion grâce à la chaux, son liant naturel. ■ L'application au gicleur rend inutile la découpe laborieuse dans les zones de raccords ou de conduites. ■ Différentes possibilités permettent de fixer les tableaux, charges, etc. (voir page 9). ■ Fixit 222 appartient à la classe de matériaux de construction A2. Il est incombustible.

4 | fixit.ch

4 | fixit.ch

Propriétés du Fixit 222

Isolation minérale

Grâce à la chaux, liant de base,

l'enduit aérogel thermo-isolant haute

performance est classé comme

Capacité d'absorption d'eau

Utilisé comme isolation intérieure, Fixit 222 à base  de chaux présente de grands avantages, notamment  en termes d'ouverture à la diffusion ainsi que

matériau de construction minéral,  donc a une bonne capillarité et est

Évaluation de l'insti tutFraunhofer (DE)

d'absorption capillaire particulièrement élevée.  S'agissant de l'absence de condensation et du

ouvert à la diffusion. Parfaitement approprié à des  isolations intérieures, il s'applique sans laisser de  cavités. Fixit 222 a été spécialement développé pour  les bâtiments classés monuments historiques et les  maisons avec protection du site. Il permet d'isoler  ces bâtiments, plus anciens et non isolés, à l'extérieur  et/ou à l'intérieur avec une application de faible  épaisseur, sans modifier l'aspect extérieur de la façade.

comportement au séchage, l'enduit d'isolation  thermique remplit parfaitement ses fonctions  d'isolation intérieure.

Ouvert à la diffusion

Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-isolant  haute performance est un isolant

intérieur tolérant la condensation. Il

Film

Nanoparticules

La structure des particules d'aérogel  suscite régulièrement des préoccu pations en termes de santé. Un

doit être appliqué au-dessus du sol  et sur des constructions ouvertes à  la diffusion.

Comportement à la diffusion

Diffusion de vapeur

risque potentiel a donc fait l'objet  d'une enquête externe. Des risques  toxicologiques n'ont pas pu être  identifiés. Le dégagement de  poussière lors de la mise en œuvre  se situe également dans les limites  légales. Le matériau peut donc aussi  être utilisé à l'intérieur sans hésitati on, d'autant plus que l'effet capillaire  de la chaux, liant de base, et la valeur

Évaluation de la  sécurité (DE)

Rapport d'essai  COVde l'EMPA

Avec son très faible facteur de résistance à la diffusion, Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-isolant haute  performance est parfaitement adapté aux bâtiments  anciens et régule efficacement la pression de vapeur  dans le comportement à la diffusion. Il présente  même une résistance à la diffusion plus faible que les  mortiers conventionnels à base de chaux.

Incombustible

isolante des particules d'aérogel améliorent  sensiblement la qualité de vie.

L'enduit aérogel thermo-isolant haute  performance appartient à la classe de  matériaux de construction A2.  Incombustible, il convient donc  parfaitement à la mise en œuvre  dans des locaux intérieurs.

MPA Rapport du  comportement  au feu

Propriétés Unité Résultats des mesures (valeurs moyennes)

mm

kg/m3

%

-

kg/(m2√h)

Vol.-%

Épaisseur 49,4 Masse volumique à sec 220 Porosité 90 Facteur de résistance à la diffusion µ 4 – 5 Coefficient d'absorption d'eau 12,6 Teneur en humidité à 23° C et 80 % d'humidité relative 0,83 Saturation en eau libre Vol.-% 46,2

fixit.ch | 5

fixit.ch | 5

Exécution

Toutes les mesures visant à l'isolation intérieure doivent être planifiées avant l'exécution.  La coordination entre les planificateurs et les entreprises spécialisées est primordiale.  Elle doit être menée systématiquement.

Avant de procéder aux travaux d'isolation intérieure, la première mesure consiste à  dresser un état des lieux des locaux à isoler.

Après l'état des lieux, les détails sont discutés minutieusement avec le physicien du  bâtiment qui procèdera aux calculs. Les points suivants sont essentiels:

■ Calculs de ponts thermiques pour les éléments non isolés

■ Calculs WUFI (Programme de simulation pour le calcul du transport couplé de la  chaleur et de l'humidité dans les éléments de construction)

■ Détails des raccords aux fenêtres, parois intermédiaires, poutres en bois, conduites,  etc.

■ Raccords étanches à l'air

■ Respect de la norme SIA 180 en matière de protection thermique et contre l'humidité ■ L'isolation intérieure avec Fixit 222 doit être réalisée jusque sur le sol en béton. Le  revêtement de sol doit être coupé et enlevé à la mesure de l'épaisseur de pose. ■ Fixit 222 est appliqué au-dessus du terrain et sur des constructions ouvertes à la  diffusion.

■ Avec des sols et parois en bois, une ouverture des constructions sur les bords est  recommandée afin de maintenir le pont thermique à bas niveau.

■ Les raccords sont à découpler à l'aide d'un ruban rainuré (bande de rive). ■ Les éléments en bois, tels que les colombages, doivent être recouverts de carton  goudronné fixés à la maçonnerie avec un support d'enduit (par ex. Welnet). Une  exécution étanche à l'air est possible avec Fixit 222.

■ Les poutres en bois ancrées dans la maçonnerie ne sont pas menacées par l'enduit  aérogel thermo-isolant haute performance.

■ Pour satisfaire aux exigences en termes d'isolation acoustique, les raccordements aux  murs, plafonds et sols doivent être découplés par une bande de laine de verre.

Liste de contrôle état  des lieux

Catalogue des ponts  thermiques

Office fédéral de  l‘énergie

Rapport final

IABP (DE)

Les supports d'enduits chaux-ciment ou ciment-chaux sont particulièrement appropriés. Les enduits de  gypse ou d'argile, les papiers peints, carrelages et couches de peinture doivent être éliminés. Puisque,  avec une isolation intérieure, le point de rosée se déplace vers l'intérieur, de tels revêtements seraient  gênants et affecteraient l'isolation intérieure.

6 | fixit.ch

6 | fixit.ch

Structure

Une fois contrôlé, le support doit être préparé comme indiqué dans le tableau suivant :  Support Fixit 211 Fixit 281 Fixit 670 Fixit 462 Fixit 210 Welnet

Maçonnerie de  brique terre cuite

| ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ✓ |  |  | ✓ |  |
| ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| ✓ |  |  |  |  |
|  | ✓ |  |  |  |
|  | ✓ |  | ✓ |  |
| ✓ |  |  | ✓ |  |

Béton ✓ Moellons

Terre crue / pisé ✓ Molasse

Colombage ✓* Enduit à la chaux ✓ Enduit au ciment ✓ Enduit synthétique Ce support ne convient pas et doit être éliminé !

Enduit en plâtre Ce support ne convient pas et doit être éliminé !

Efflorescences

|  |  |  |  | ✓** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Moisissures Doit être éliminé !

Dépôt de suie Doit être éliminé !

Nicotine Doit être éliminé !

Tapeten Doit être éliminé !

✓* = Recouvrir les poutres en bois avec du carton goudronné et fixer un treillis Welnet uniquement à la maçonnerie.  ✓**= Pose uniquement après élimination du support.

Après l'enduit d'isolation aérogel Fixit 222 (enrobage du treillis avec Fixit 223), les revêtements suivants  peuvent être posés :

■ Papiers peints Scandatex (lissage avec Fixit 145 Enduit de lissage fin Planofix, épaisseur de couche  max. 3 mm)

■ Carreaux céramiques jusqu'à 1600 cm2 (avec chevillage tous les 40 cm à travers le treillis) et jusqu'à  1 m x 1,6 m, comme paroi arrière

■ Tableau magnétique ou enduit magnétique (avec chevillage tous les 40 cm à travers le treillis) ■ Enduits de finition minéraux courants, selon les directives de mise en œuvre de Fixit

fixit.ch | 7

fixit.ch | 7

Restrictions

Dans les pièces humides, telles que cuisines, salles de bains, WC,

etc., Fixit 222 ne peut être appliqué qu'en concertation avec Fixit SA.

Après l'application de l'isolation intérieure, l'aération du local doit être

assurée soit par une ventilation mécanique, soit manuellement, au

moins deux fois par jour pendant environ 5 à 10 minutes, en ouvrant deux

MLV Aerogeldämmputz

fenêtres opposées. Incliner les fenêtres n'est pas une solution, car cela  ne fait que dissiper l'énergie thermique, sans évacuer l'humidité de la  pièce.

8 | fixit.ch

8 | fixit.ch

Charges et installations

Les charges à fixer sur les murs isolés à l'intérieur  doivent être prises en compte dans la planification.  Il est important que les charges soient définies  préalablement.

Patchs de fixation avec charge transversale  max. 5 kg

Charges légères

■ Détecteur de mouvement

■ Plaque signalétique légère

■ Capteur de température

■ Tableau léger

Cylindre de montage avec charge transversale  max. 15 kg et charge de traction 30 kg

■ Lampe légère

■ Tableau léger

Installations électriques

Montage sans pont thermique d'interrupteurs et  de prises électriques avec isolation

intérieure

■ Interrupteur électrique

■ Prise de courant

■ Détecteur de mouvement

■ Capteur de température

Cales d'appui

Carreau de montage

Quadroline®-PU, comme cale

d'appui

■ Placard suspendu

■ Tableau lourd

■ Armoire

■ Étagère suspendue

Charges moyennes

Console de support avec charge transversale max. 100 kg et charge de traction 160 kg (fixé à la maçonnerie)

■ Tableau lourd

■ Lampe lourde

■ Main courante

■ Radiateur léger

Charges lourdes

Console pour charges lourdes avec charge  transversale max. 600 kg (selon le

support)

■ Élément de cuisine suspendu

■ Armoire de toilette

■ Radiateur lourd

■ Armoire suspendue

Si les charges ne sont connues qu'à une date  ultérieure, consulter le lien ci-dessous pour découvrir  la fixation possible adéquate. Ces fixations doivent,  si possible à l'avance, être collées à pleine surface  sur le support, puis – si nécessaire – être fixées par  des chevilles.

Link Hilti Éléments de

fixation

fixit.ch | 9

fixit.ch | 9

■ Regale, freihängend

Dessin détail

Isolation intérieure avec

enduit thermo-isolant

Paroi magnétique 11

Exigences de protection acoustique 12

Montage d'armoire 13

Mur arrière du lavabo 14

Sol en béton 15

Poutre en bois 16

Plafond et poutre en bois 17

Embrasures de fenêtres et portes 18

Tablette de fenêtre dans maçonnerie 19

Encadrement de fenêtre, var. 1 20

Encadrement de fenêtre, var. 2 21

Installations électriques 22

Paroi intermédiaire 23

05/2025

10 | fixit.ch

10 | fixit.ch

Isolation intérieure Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance Paroi magnétique

❯❯ DETAIL

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant paroi magnétique

1

2

Isolation intérieure avec  enduit thermo-isolant

Paroi magnétique

1 Enduit thermo-isolant avec prégiclage 2 Stabilisateur pour supports minéraux   Fixit 493*)

3 Mortier d'enrobage spécial, Fixit 223   avec treillis d'armature, min 5 mm Cheville à visser STRU 2G / S1 short

17 Chevilles à battre H1 eco au travers  au travers du treillis

du treillis

18 Crépi magnétique ou panneaux magnétique  collés (collage avec Fixit 223)

19 Crépi de finition 0,5 mm

40 cm

17 3

18 19

*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222 18

17

19

Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement  des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous  réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.

fixit.ch | 11

05/2025

Isolation intérieure Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance

❯❯ DETAIL

Exigences de protection acoustique

Isolation intérieure avec

enduit thermo-isolant

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant avec des exigences de protection acoustique élévées

avec des exigences de

protection acoustique

élévées

6 4 3 2 1

11

11

12 | fixit.ch

1 Enduit thermo-isolant avec

6

prégiclage

2 Stabilisateur pour supports

minéraux Fixit 493*)

3 Mortier d'enrobage spécial,

Fixit 223 avec treillis d'armature,

min 5 mm

4 Crépi de finition et couche de

peinture minéraux

6 Profil d'arrêt d'enduit avec treillis

11 Bande de rive en laine de verre

*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222

05/2025

Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement

des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous

réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.

Isolation intérieure Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance Montage d'armoire

❯❯ DETAIL

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant montage d'armoire

Isolation intérieure avec  enduit thermo-isolant  Montage d'armoire

1 Enduit thermo-isolant avec prégiclage 2 Stabilisateur pour supports minéraux   Fixit 493*)

1

2

3

4

au moins 1 cm de l'air pour la circulation 15

3 Mortier d'enrobage spécial, Fixit 223   avec treillis d'armature, min 5 mm 4 Crépi de finition et couche de peinture  minéraux

15 Carreau de montage

*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222

Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement  des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous  réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.

fixit.ch | 13

05/2025

Isolation intérieure Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance Mur arrière du lavabo

❯❯ DETAIL

Isolation intérieure avec

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant mur arrière du lavabo max. 1 x 1,6 m (carrelage) enduit thermo-isolant

Mur arrière du lavabo

max. 1 m x 1,6 m

(carrelage)

1 Enduit thermo-isolant avec

prégiclage

1

2 Stabilisateur pour supports

minéraux Fixit 493*)

3 Mortier d'enrobage spécial,

Fixit 223 avec treillis d'armature,

min 5 mm

15 Carreau de montage

16 Cales d'appui

Cheville à visser STRU 2G / S1 short

17 Chevilles à battre H1 eco au

au travers du treillis

travers du treillis

2

*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222

3

40 cm

14 | fixit.ch

Carrelage au max. 1600 cm2

15

17

16

05/2025

Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement

des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous

réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.

Isolation intérieure Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance Sol en béton

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant raccordement sol en béton

❯❯ DETAIL

1

2

3

4

14

10

Isolation intérieure avec  enduit thermo-isolant

Raccordement sol en béton

1 Enduit thermo-isolant avec prégiclage 2 Stabilisateur pour supports minéraux   Fixit 493*)

3 Mortier d'enrobage spécial, Fixit 223   avec treillis d'armature, min 5 mm 4 Crépi de finition et couche de peinture  minéraux

10 Bande de rive

14 Rondelle de montage

*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222

14

4

10

Chape flottante

Isolation phonique

Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement  des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous  réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.

fixit.ch | 15

05/2025

Isolation intérieure Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance Poutre en bois

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant raccordement poutre en bois

❯❯ DETAIL

Isolation intérieure avec

enduit thermo-isolant

Raccordement poutre

en bois

1

14

2

3

4

14

Sol en bois

raccourci

5

1 Enduit thermo-isolant avec prégiclage

2 Stabilisateur pour supports minéraux

Fixit 493*)

3 Mortier d'enrobage spécial, Fixit 223

avec treillis d'armature, min 5 mm

4 Crépi de finition et couche de peinture

minéraux

5 Bande comprimable SR

14 Rondelle de montage

05/2025

*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222

16 | fixit.ch

Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement  des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous  réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.

Isolation intérieure Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance Plafond et poutre en bois

❯❯ DETAIL

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant raccordement plafond et poutre en bois

Isolation intérieure avec

enduit thermo-isolant

Raccordement plafond

et poutre en bois

5

6

12

1

1 Enduit thermo-isolant avec préciclage

2

2 Stabilisateur pour supports minéraux

Fixit 493*)

3 Mortier d'enrobage spécial, Fixit 223

3

avec treillis d'armature, min 5 mm

4 Crépi de finition et peinture minéraux

4

5 Bande comprimable SR

6 Profil d'arrêt d'enduit avec treillis

7

7 Welnet ou Armanet Distanet

12 Carton ondulé ou goudronné

*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222

05/2025

Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement  des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous  réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.

fixit.ch | 17

Isolation intérieure Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance Embrasures de fenêtres et portes

❯❯ DETAIL

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant raccordement aux embrasures de fenêtres et portes

Isolation intérieure avec

enduit thermo-isolant

Raccordement aux

embrasures de fenêtres

et portes

1

2

3

4

7

8

9

8

9

6

1 Enduit thermo-isolant avec préciclage

2 Stabilisateur pour supports minéraux

5

Fixit 493*)

3 Mortier d'enrobage spécial, Fixit 223   avec treillis d'armature, min 5 mm

4 Crépi de finition et peinture minéraux 5 Bande comprimable SR

6 Profil d'arrêt d'enduit avec treillis

7 Welnet ou Armanet Distanet

6

8 Support d'enduit p.ex. panneaux Wedi 9 Treillis d'angle

12

12 Carton ondulé ou goudronné

*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222

18 | fixit.ch

05/2025

Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement

des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous

réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.

Isolation intérieure Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance Tablette de fenêtre

❯❯ DETAIL

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant raccordement tablette de fenêtre dans maçonnerie

Isolation intérieure avec

enduit thermo-isolant

Raccordement tablette de

fenêtre dans maçonnerie

1 Enduit thermo-isolant avec préciclage

2 Stabilisateur pour supports minéraux

Fixit 493*)

3 Mortier d'enrobage spécial, Fixit 223

avec treillis d'armature, min 5 mm

4 Crépi de finition et peinture minéraux

Joint étanche à l'extérieur  et rembourrage par les  monteurs de fenêtres

Remplissage par

les monteurs de

fenêtres

XPS collé en plein et  sans vides

5 Bande comprimable SR 6 Profil d'arrêt avec treillis 13 Non-tissé de séparation

*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222

Mortier sans creux (Fixit 455) 5

6

13

1

2

3

4

Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement  des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous  réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.

fixit.ch | 19

05/2025

Isolation intérieure Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance Encadrement de fenêtre

❯❯ DETAIL

Isolation intérieure avec

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant raccordement encadrement de fenêtre dans maçonnerie  enduit thermo-isolant

Raccordement encadrement

de fenêtre dans maçonnerie,

Variante 1

1 2 3 4

9

5

6

Remplissage par les

monteurs de fenêtres

var. 1

Joint étanche à l'intérieur et

à l'extérieur et rembourrage

par les monteurs de fenêtres

1 Enduit thermo-isolant avec préciclage

2 Stabilisateur pour supports minéraux   Fixit 493*)

3 Mortier d'enrobage spécial, Fixit 223   avec treillis d'armature, min 5 mm

4 Crépi de finition et peinture minéraux 5 Bande comprimable SR

6 Profil d'arrêt d'enduit avec treillis

9 Treillis d'angle

*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222

20 | fixit.ch

05/2025

Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement

des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous

réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.

Isolation intérieure Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance

❯❯ DETAIL

Encadrement de fenêtre

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant Raccordement encadrement

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant raccordement encadrement de fenêtre dans maçonnerie  de fenêtre dans maçonnerie,

var. 2

Variante 2

1 2 3 4

6

5

Joint étanche à l'intérieur et

à l'extérieur et rembourrage

par les monteurs de fenêtres

Remplissage par les monteurs de fenêtres

1  2

3

4  5  6

Enduit thermo-isolant avec préciclage Stabilisateur pour supports minéraux  Fixit 493*)

Mortier d'enrobage spécial, Fixit 223  avec treillis d'armature, min 5 mm Crépi de finition et peinture minéraux Bande comprimable SR

Profil d'arrêt d'enduit avec treillis

*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222

05/2025

Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement

des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous  réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.

fixit.ch | 21

Isolation intérieure Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance Installations éléctriques

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant installations éléctriques

Extérieur Intérieur

1

2

3

4

❯❯ DETAIL

Isolation intérieure avec  enduit thermo-isolant  Installations électriques

1

2

3

4

Remplir l'ancienne boîte vide

avec enduit thermo-isolant

Prise électrique Eldoline

Câbles électriques du côté chaud

Enduit thermo-isolant avec préciclage Stabilisateur pour supports minéraux  Fixit 493*)

Mortier d'enrobage spécial, Fixit 223  avec treillis d'armature, min 5 mm Crépi de finition et peinture minéraux

22 | fixit.ch

*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222

05/2025

Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement

des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous

réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.

Isolation intérieure Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance Paroi intermédiaire

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant paroi intermédiaire

❯❯ DETAIL

Poutre en bois

Extérieur

Intérieur

1 2 3 4 5 6

Isolation intérieure avec

enduit thermo-isolant

Paroi intermédiaire

1 Enduit thermo-isolant avec préciclage 2 Stabilisateur pour supports minéraux   Fixit 493*)

3 Mortier d'enrobage spécial, Fixit 223   avec treillis d'armature, min 5 mm 4 Crépi de finition et peinture minéraux 5 Bande comprimable SR

6 Profil d'arrêt avec treillis

*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222 05/2025

Ces détails d’exécution sont de nature purement informative et correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement  des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d’application concrets. Nos conditions générales de vente s’appliquent. Nous nous  réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d’exécution précédents.

fixit.ch | 23

Bureaux de vente régionaux Région Ouest

1880 Bex VD

Tel. +41 (0)24 463 05 45 ventes@fixit.ch

Région Centre

5113 Holderbank AG

Tel. +41 (0)62 887 53 63 verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord

8187 Weiach ZH

Tél. +41 (0)43 411 77 11 verkauf.nord@fixit.ch

Région Est

7204 Untervaz GR

Tel. +41 (0)81 300 06 66 verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch

fixit-aerogel.com

Une entreprise du groupe

05/2025

Fixit 222 Aerogel – Mise en œuvre Directives de mise en œuvre pour l’isolation haute performance

Directives de mise en œuvre pour l’enduit  isolant haute performance Fixit 222 Aerogel

A l’extérieur, l’échafaudage doit être équipé d’un filet/ couverture contre le vent et le rayonnement direct du  soleil. La température ambiante et celle du support  doivent être comprises entre 5 et 30 °C pendant la  mise en œuvre et le séchage de l’enduit isolant. Si  des profilés pour enduit sont utilisés, ils doivent être  préalablement collés sur toute leur surface.

Contrôle et traitement préalable du support

Le support d’enduit doit être propre, sec et porteur  et prétraité avec une couche d’adhérence appropriée.  Si l’enduit isolant est appliqué sur un support critique  ou si l’enduit de base existant ne peut pas être  entièrement enlevé, il convient de fixer mécaniquement  un treillis de support d’enduit Welnet.

|  | Fixit 211 Prégiclage au ciment avec adjuvant d’adhérence | Fixit 281 CalceClima® Prégiclage | Fixit 670 Prégiclage chaux-ciment | Fixit 462 Enduit de rénovation | Fixit 210 Hydroment Enduit de déshumidifi cation | Welnet Treillis de support d’enduit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brique et pierre de taille | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |
| Grès |  | ✔ |  |  |  |  |
| Enduit de ciment Béton | ✔ |  |  |  |  | ✔ |
| Colombage en bois, enduit à la chaux et ma çonnerie en pierre |  | ✔ |  |  |  | ✔ |
| Enduit synthétique |  |  |  | ✔ |  | ✔ |
| Efflorescences |  |  |  |  | ✔ | ✔ |
| Maçonnerie apparente, sous faces et voûtes |  |  |  |  |  | ✔ |

Application de l’enduit isolant haute performance Fixit 222

L’application se fait à l’aide d’une machine à crépir équipée pour les

enduits d’isolation thermique (arbre de mélange pour enduit léger et

manteau de vis double). Pour les raccords de soubassement, de balcon

et de sol, les panneaux isolants de soubassement doivent être

préalablement collés à une hauteur de 10 cm minimum à 20 cm maximum

au-dessus du terrain. Les raccords au niveau du socle doivent être

exécutés selon les plans détaillés Fixit 222 Enduit isolant aérosol.

En cas d’application d’un enduit isolant en plusieurs couches, la couche

d’enduit doit d’abord être très bien grattée et la couche d’enduit suivante

doit être appliquée le jour suivant (recommandation : déchirer l’enduit

transversalement avec une scie suédoise). Afin d’éviter un séchage trop

rapide et une formation importante de fissures de retrait, l’enduit isolant

doit être maintenu humide pendant au moins une semaine. Le temps de

séchage dépend des conditions et des conditions météorologiques sur

place (dans des conditions idéales : 3 mm/jour). Le temps de repos

minimum avant la poursuite du revêtement est de trois semaines et

l’enduit ne doit être gratté que juste avant la poursuite du revêtement.

Pour les travaux de retouche, ajouter 10 % d’émulsion d’enduit et de

mortier Fixit 497 à l’eau de gâchage pour le Fixit 222. Cela améliore  l’adhérence sur le support et simplifie la manipulation.Les endroits  particulièrement critiques sont directement enduits de Fixit 497  Emulsion pour crépi et mortier.

Stabilisation de la surface

Fixit 493 Stabilisateur de support minéral est appliqué sur l’enduit  isolant avant la poursuite du revêtement et après l’aspiration des restes  de poussière, afin de créer une surface suffisamment solide sur l’enduit  isolant haute performance Fixit 222 Aerogel. Pour ce faire, Fixit 493  Stabilisateur de support minéral est dilué dans un rapport de 1:1 avec  de l’eau, pulvérisé à saturation mouillé sur mouillé, puis appliqué en  massant avec un rouleau. Idéalement, cette étape doit avoir lieu  24 heures avant l’enrobage du tissu.

Enrobage de tissu et couche d’égalisation

L’enrobage de tissu est nécessaire pour réaliser une surface d’enduit  solide. Au niveau du socle, le panneau isolant périmétrique doit être  préalablement rendu rugueux. Le treillis d’armature à grosses mailles  est ensuite enrobé avec le mortier d’enrobage Fixit 223 Spécial en une  couche d’une épaisseur minimale de 5 mm et maximale de 8 mm. Le  mortier d’enrobage Fixit 223 Spécial est nivelé soit avec un coup de  balai (pour les enduits de finition minéraux), soit de manière lisse (pour  les enduits au silicate). Le temps de séchage est de dix jours.

Couche d’apprêt pour l’enduit de finition minéral Fixit ■ Fixit 471 Couche de fond Premium

■ Fixit 475 Couche de fond pour crépis minéraux

Enduit de finition et peinture

L’enduit isolant Aerogel ne peut être recouvert que d’un enduit de finition  minéral ainsi que d’une peinture minérale. Les revêtements de finition  durs tels que les enduits de lavage ou de grattage ne doivent pas être  utilisés, car leur tension superficielle est trop élevée et la sécurité  d’adhérence n’est pas assurée. La durée de vie de la façade est  nettement prolongée par l’application de deux couches de peinture  minérale, l’indice de clarté HBW ne devant pas être inférieur à 20. ■ Fixit 203 Crépi de finition avec chaux hydraulique*

■ Fixit 208 Mélange de base pour restauration*

■ Fixit 740 Si Crépi de finition silicate/silicone extérieur ■ Fixit 746 Crépi de finition silicone extérieur

Base

Fixit 222 Aerogel

Enduit thermo-isolant haute  performance

Fixit 493 Stabilisateur pour  supports minéraux

Enrobage de tissu

Couche d’égalisation

Enduit d’apprêt

■ Fixit 763 Ribage chaux blanche-ciment* ■ Fixit 764 Crépi à la truelle*

■ Fixit 777 Ribage précieux extrablanc* ■ Fixit 784 OF Peinture minérale sol-silicate ■ Fixit 785 evo Peinture minérale sans biocide ■ Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone

*avec Fixit 497  Emulsion pour  crépis, mortiers   et enduits

Enduit de finition

Nous renvoyons aux règles générales de l’art de la construction, aux  fiches techniques de l’ASCM en vigueur ainsi qu’à la norme SIA 242.

Bureaux de vente régionaux

Région Ouest/France

1880 Bex VD

Tel. +41 (0)24 463 05 45

ventes@fixit.ch

Région Centre

5113 Holderbank AG

Tel. +41 (0)62 887 53 63

verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord

8112 Otelfingen ZH

Tel. +41 (0)81 300 06 66

verkauf.nord@fixit.ch

Région Est

7204 Untervaz GR

Tel. +41 (0)81 300 06 66

verkauf.ost@fixit.ch

Une entreprise de

06/2025

FIXITherm

Systèmes d‘isolation SITE

2 | fixit.ch

Table des matiéres

FIXITherm – Systèmes d‘isolation 4  FIXITherm – EPS Recycling 5 FIXITherm – La structure 6 FIXITherm.evo 7  FIXITherm.ton 8 Prestations de service 9 Auxiliaires de planification 10  FIXITherm protection incendie 12  Qualités du support porteur 14 La zone du socle 16 Collage et enrobage des plaques isolantes 18 Remarques sur la mise en œuvre 19

Aperçu des produits FIXITherm 20 Introduction / champ d‘application 21

Fixit chevilles pour façades : mise en œuvre, type 22

Fixit panneaux isolants pour façades : fixation mécanique 23

Fixit disposition des chevilles 24

Fixit chevilles pour façades 25

Fixit chevilles pour façades : accessoires 28

Chevilles pour panneaux isolants – Rondelles 30 Joints 31 Eléments de montage 32 Tout au sujet des fenêtres 34 Toit incliné et bordure de toit plat 35 Structure – matériaux – divers 36

FIXITherm – Surfaces 37 - Tolérances pour l’exécution de l’isolation thermique de façade 38

- Valeur de référence de luminosité 39

SITE végétalisée 40 Explication des termes techniques 41 Détails constructifs à partir de 42

fixit.ch | 3

FIXITherm – Systèmes d’isolation

FIXITherm.evo

Le système isolant façade sans biocides

■ Écologique

■ Hydrophile

DAS ÖKOLOGISCHE

■ Structure possible avec tous les panneaux isolants

STEM

Détails voir page 6 D

λ = 0.033 - 0.040 W/mK λ = 0.030 - 0.038 W/mK λ = 0.023 – 0.027 W/mK

YS MMÄ

FIXITherm.ton

SITE avec panneaux composite TonTherm

■ Écologique

■ Résistance accrue aux chocs

■ Formation retardée de condensation de surface Détails voir page 7

FIXITherm.roc

SITE avec panneaux en laine de pierre

■ Système isolant minéral

■ Confort plus élevé pour l‘habitat

■ Laine de pierre à 100 % recyclable

■ Haute protection acoustique et anti feu – incombus tible!

■ De forme stable et ouvert à la diffusion

FIXITherm.eps

SITE avec panneaux isolants EPS

■ Panneaux isolants EPS additionnés de graphite avec  couche blanche

■ Faible conductivité thermique

■ Ne doit pas être protégé de l‘ensoleillement

FIXITherm.pir

SITE avec panneaux isolants PIR

■ Panneaux d’isolation haute performance ■ Ouvert à la diffusion

4 | fixit.ch

FIXITherm – EPS Recycling

λ = 0.031

FIXITherm.eps REC

SITE avec panneaux isolants EPS REC

■ 100 % recyclé

■ Panneaux d‘isolation en polystyrène expansé ■ Une face blanche, convient comme

■ isolation thermique rationnelle et compacte sur les  façades de bâtiments neufs et anciens.

■ Très bonne isolation thermique

■ Ne doit pas être protégé du rayonnement solaire ■ Faible conductivité thermique

Panneaux d‘isolation

Compact PRO /

341 Panneau de laine de  pierre

PIR Panneau d‘isolation

Compor Indice Epaisseur isolant requise pour MINERGIE

module de paroi indice U ≤ 0,15 W/m2K

| Epaisseurs livrables | Diffusion de vapeur | tement à l‘incendie | isolation phonique | Béton armé |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) |  | 15 cm | 20 cm | 15 cm |
| 10 – 360 mm | ***** | ***** | ***** | 220 mm | 220 mm | 200 mm |
| 20 – 300 mm | ** | **** | ** | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| 100 – 300 mm | *** | ** | ** | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| 100 – 400 mm | *** | ** | ** | 200 mm | 200 mm | 180 mm |

Brique

17,5 cm

200 mm

thermique haute performance 160 mm EPS 031 take-it

ALPIN® RELAX 17 200 mm EPS 030 Dublex gris

avec face blanche 19 180 mm EPS 031 Mono REC 16 80 – 400 mm *** ** ** 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm

***** = excellente

**** = très bien

*** = bien

** = suffisant

❯❯ plus d‘infos sur EPS REC

(1) = Respecter l›ordonnance AEAI

fixit.ch https://www.fixit.ch/fr/tendances-solutions/isolation-thermique/panneaux-isolants-en-pse-recycle-pour-site

fixit.ch | 5

FIXITherm – La structure

Les systèmes thermo-isolants compacts sont utilisés depuis  des années avec succès, répondant aux normes SIA et  respectant les exigences du standard Minergie®. Au  niveau des transformations, SITE contribue de manière  importante au confort dans l’habitat et à une économie  énergétique jusqu’à 50%.

La structure correcte d’un système thermo-isolant compact  est la base d’une façade durable identique à une  structure EPS et en laine de pierre. Les conseillers Fixit  offrent leur soutien de la soumission et jusqu’à la fin des  travaux d’une façade isolée.

1

2

Les différents systèmes

FIXITherm.roc avec laine de pierre

FIXITherm.eps avec polystyrène

FIXITherm.pir avec polyuréthane

FIXITherm.evo système isolant pour façades sans biocides FIXITherm.aerogel isolation thermique haute performance aérogel FIXITherm.minipor isolation béton cellulaire

FIXITherm.StoneEtics® SITE avec des revêtements lourds

FIXITherm.diffu avec isolation en fibres de bois

FIXITherm.ton SITE sans biocide avec panneaux TonTherm 4

3

4

Enrobage

Fixit 425 Enduit de fond combi Diffu MFP

Fixit 427 Mortier combi Minopor® extérieur

5

Fixit 433 Enduit combi léger

Fixit 435 Enduit de fond combi EPS

6

Fixit 439 Colle et mortier d’enrobage Uni léger

588 Spatulage Multiflex

7

5

Couches de fond

1

Fixit 471 Couche de fond Premium pour crépis de

finition synthétiques, silicates et silicone

Fixit 475 Couche de fond pour crépis minéraux

Fixit 485 Couche de fond pour Fixit 785 evo

Colles

6

Fixit 427 Mortier combi Minopor® extérieur

Crépis de finition

Fixit 433 Enduit combi léger

Fixit 435 Enduit de fond combi EPS Fixit 439 Colle et mortier d’enrobage Uni léger Fixit 450 Colle de construction sèche au ciment GRUPPE Colle à dispersion

Fixit 710 Crépi de finition synthétique extérieur Fixit 746 Crépi de finition silicone extérieur  Fixit 740 Si Crépi de finition à la résine de silicone ext. Fixit 777 Ribage précieux extrablanc

Fixit 780 Ribage précieux teinté

2

Panneaux isolant

7

Peintures

EPS, PIR, ou laine de pierre, béton cellulaire

Fixit 782 Peinture garnissante synthétique Fixit 786 Si Peinture garnissante à la résine de silicone

3

Treillis d‘armature à mailles serrées 7x7

Fixit 785 evo Peinture minérale sans biocide

Largeur 100 cm ou 110 cm

Premium Dark Peinture de façades

6 | fixit.ch

FIXITherm.evo

Système isolant de façade sans biocides

Le système thermo-isolant de structure purement minérale, hydrophile, sans  biocides et de vastes possibilités de structuration de la surface.

Avantages

■ Le système FIXITherm.evo minimise l’apparition d’algues et de cham pignons sans l’intervention de biocides nuisibles pour l’environnement. 7

■ L’efficacité du principe réside dans les composantes d’un système de  6

crépi astucieusement adaptées les unes aux autres. La structure

complètement minérale tensio-active (absorbante) peut recueillir et

emmagasiner à court terme l’éventuelle humidité dans la couche

4

inférieure.

■ La formation d’une pellicule aqueuse peut ainsi être évitée, la surface

5

sèche plus rapidement. Sitôt que l’humidité de l’air est en baisse,

4

l’humidité emmagasinée retourne vers l’extérieur et garantit un

assèchement aussi rapide que possible de la couche inférieure.

■ Les crépis de finition à base organique sont thermoplastiques. Exposés  à un ensoleillement intense ils deviennent malléables et les salissures

3

se collent littéralement à la façade. Ils deviennent électrostatiques et  attirent ainsi les particules de salissure comme la suie et la poussière  2

du trafic urbain. Le système FIXITherm.evo n’est ni thermostatique ni  électrostatique.

Sommaire des produits

Produits Consommation

Maçonnerie avec crépi intérieur

1

Isolant minéral collé, évent. fixé mécaniquement

2

Fixit 439 Colle et mortier d’enrobage Uni léger  Système de chevilles à visser ou à clouer

3

Enduit de fond

1

3.5 kg/m2

3

2

6 – 8 chevilles/m2

4

Fixit 446 evo (épaisseur de couche 8 - 10 mm) 9 – 11 kg/m2

4

Fixit 446 evo (épaisseur de couche 8 - 10 mm)

5

Fixit 446 evo (épaisseur de couche 3 - 4 mm) Traitement de la surface selon la fiche technique du crépi  de finition

5

Armature d’enduit

4 – 5 kg/m2

Fixit Treillis d’armature à mailles serrées 7x7 1.10 m2/m2

6

6

Crépis de finition avec couche de fond pour

crépis avec Fixit 475 aplifquer Fixit 745 Crépi design 150 - 250 g/m2

7

6

Crépis de finition sans couche de fond pour

crépis (support rendu rugueux)

Fixit 764 Crépi à la truelle

Fixit 793 Crépi minéral (à gratter sans peinture) Fixit 794 Crépi lavé

7

Peinture (pas sur Fixit 793 ou Fixit 794) Fixit 485 evo Couche de fond pour Fixit 785 evo Fixit 785 evo Peinture minérale sans biocide

Consommation selon les fiches techniques

200 g/m2

250 g/m2/couche

fixit.ch | 7

FIXITherm.ton

8

7

6

5

4

Système isolant de façade sans biocides

Le système thermo-isolant de structure purement minérale, hydrophile, sans  biocides et de vastes possibilités de structuration de la surface.

Avantages

■ Le panneau composite confère à la façade une protection contre les  contraintes mécaniques comparable à une maçonnerie massive à  double paroi. Des façades d’objets publics très fréquentés et soumises à  l’usure, tels que bâtiments scolaires, peuvent être ainsi isolées et  protégées efficacement contre les chocs.

■ Grâce à la structure hygroactive de l’enduit FIXITherm.ton et aux  plaques composite en terre cuite, la façade accumule la chaleur de  façon optimale. La haute capacité d’accumulation de chaleur retarde la  formation d’eau de condensation durant la nuit et prévient la formation  d’un film d’eau sur la surface. Séchant rapidement et régulièrement, la  façade est moins sujette à la prolifération d’algues et de champignons.  Et tout ceci, sans l’intervention de biocide.

3

2

Sommaire des produits

Produits Consommation

1

Maçonnerie avec crépi intérieur

Isolant EPS ou PIR collé avec une colle minérale et

2

fixé mécaniquement Fixit 439 Colle et mortier d’enrobage  Uni léger Système de chevilles à visser ou à clouer 3

Colle pour plaqueer terre cuite

3.5 kg/m2

6 – 8 chevilles/m2

4

1 2 3

4

5

Fixit 439 Colle et mortier d’enrobage Uni léger 3.5 kg/m2 FIXITherm.ton Plaques en terre cuite

Fixit 446 evo (épaisseur de couche 8 - 10 mm) 9 – 11 kg/m2 Armature d‘enduit

Treillis d’armature à mailles serrées 7x7

Fixit 446 evo (épaisseur de couche 3 - 4 mm) Traitement de la surface selon FT du crépi de finition 6

Couches de fond pour crépis

1.10 m2/m2 4 – 5 kg/m2

5 6

Fixit 475 Couche de fond pour crépis 150 - 250 g/m2 Crépis de finition avec couche de fond pour crépis

7

Fixit 745 Crépi design

Fixit 777 Ribage précieux extrablanc Consommation

7 8

Crépis de finition sans couche de fond pour cré

7

pis (support rendu rugueux)

Fixit 764 Crépi à la truelle

Fixit 793 Enduit de finition minéral (à gratter, sans peinture) Fixit 794 Crépi lavé

8

Peinture (pas sur Fixit 793 ou Fixit 794) Fixit 485 evo Couche de fond pour Fixit 785 evo Fixit 785 evo Peinture minérale sans biocide

selon les fiches techniques

200 g/m2

250 g/m2/couche

8 | fixit.ch

Prestations de service

Conseil / Auxiliaires de  planification

Quel est le bon système d’isolation  pour votre projet ? Nous vous  aidons à trouver le système le mieux  approprié aussi bien du point de  vue technique qu’économique.  Nous vous épaulons avec des  solutions de détails et nous chargeons  d’établir un libellé de soumission  sur la base du CAN.

Soutien sur le chantier

Nos techniciens en application  vous soutiennent sur le chantier  qu’il s’agisse de l’application dans  les règles de l’art de nos produits  ou de l’expertise compétente du  support lors d’assainissements.

Logistique de chantier

Six emplacements de production,  répartis sur tout le territoire suisse,  garantissent de courts trajets de  transport. Ceci diminue les émissions  de CO2 et garantit la flexibilité des  livraisons grâce à nos partenaires  de transport régionaux.

Garantie du système

Fixit garantit que les composants du système ont été  soigneusement adaptés les uns aux autres, par conséquent  que le fonctionnement de votre SITE est optimal. Exécuté  correctement, Fixit assure la longévité attestée par le présent  certificat.

Formation

Nous organisons des journées de formation et de  séminaire pour architectes et utilisateurs. Selon le sujet  et les besoins dans notre salle de séminaire, au sein  de votre entreprise ou directement sur votre chantier.

fixit.ch | 9

Auxiliaires de planification

Résistance à la traction adhésive

Pour le contrôle de la résistance à la traction et de la  contrainte d’adhérence à la traction des panneaux  d’isolation thermiques, il faut tenir compte des nor mes SIA 279, SN EN 1607, SN EN 13494, SN EN  13499 et SN EN 13500.

EPS-Panneaux thermo-isolants,

standard ≥ 100 kPa (0,10 N/mm2) EPS-Panneaux thermo-isolants,

élastifiés ≥ 80 kPa (0,08 N/mm2) Panneaux en laine

minérale ≥ 7,5 kPa (0,0075 N/mm2)

La contrainte d’adhérence à la traction entre l’enduit  de fond et la couche d’isolation thermique ainsi que  celle de toutes les couches d’enduit/crépi entre elles  doit au moins correspondre à la résistance à la traction

minimale des panneaux thermo-isolants.

La stabilité de la forme des panneaux isolants doit être  garantie. Aucun effet endommageant ne doit apparaître  sur le crépi. Le résidu de retrait des panneaux thermo isolants EPS après livraison au départ de l’usine ne  doit être au maximum que de 0,2 %.

Remarques spéciales concernant les panneaux  thermo-isolants

Les panneaux en mousse rigide et polystyrène  expansé (EPS) de ≥ 160 mm d’épaisseur d’isolation  ont conformément au matériau et à la sollicitation un  comportement de déformation plus élevé.

La surface blanche des panneaux isolants en polystyrène  diminue les effets de l’échauffement thermique provoqué  par l’ensoleillement.

Exposées trop longtemps sans protection à  l’ensoleillement, les surfaces des panneaux en mousse  rigide EPS et PIR sont endommagées par les rayons  UV. Les dégâts sous forme de couche jaunâtre non  portante doivent être complètement poncés avant  l’application de l’enduit de fond.

Etanchéité de l‘air

L´étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment ne  peut pas être atteinte avec l’isolation thermique de la  façade. Le concept d’etanchéité à l’air doit être établi  par le planificateur. Une éventuelle déformation de la  construction portante doit être prise en considération. Les raccords aux fenêtres et portes, alternance des  matériaux (p. ex, de la maçonnerie/béton au bois  etc.), pénétrations venant de murs extérieurs (p. ex,  tuyaux d’aération) ainsi que des surfaces intérieures  non enduites des murs extérieurs doivent être exécutées  de manière à être imperméable à l’air.

Mesures: Fenêtres et portes, alternance de matériaux  et pénétrations doivent être munies d’une bande flexible  d’étanchéité imperméable à l’air. Surfaces intérieures  de murs extérieurs, comme p. ex. murs pignons,  doivent être enduites ou munies d’un frein vapeur.

10 | fixit.ch

Calculs de la physique du bâtiment

Pour documenter le fonctionnement de la physique du  bâtiment, Fixit vous soutient en calculant la valeur U,  la diffusion de la vapeur et la marche de la pression  de vapeur, le point de condensation etc. L’exemple du

Logiciel USai v.3.0 (build 50)

Logiciel appartenant à: Fixit AG

calcul se base sur un nouveau bâtiment avec Fixit take-it  ALPIN® RELAX panneau EPS de 180 mm d’épaisseur  pour arriver au résultat standard MINERGIE-P.

page 1 de 4 imprimé le: 04.04.2012 11:39:44 Fichier:

Villa FIXIT - take-it ALPIN 260 mm

Utilisation: Mur

Contre zone

Capacités thermiques [kJ/m²K]

k1¹ : 46.3 Cm 10cm (24h): 99.1 Cm 3cm (2h): 29.8

Intérieur Extérieur

SIA 180

Projet: Villa FIXIT

Valeur U

Statique

0.1057

Dynamique 0.019

[W/m²K] [W/m²K]

Référence: Custom Géometrie

Epaisseur [mm]: 455

imprimé le: 04.04.2012 11:39:44 page 2 de 4

Déphasage

11.04 [h] -12h

+12h

Caractéristique hygrothermiques

12.96 [h] 0h 24h

|  | Rsi: 0.13 [m²K/W] |  | Premier mois: |  |  | Jan. | Fév. | Mars | Rse: 0.13 [m²K/W]Avr. |  | Mai |  | Juin | Juil. | Août. | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Facteurde sécurité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Météo: Payerne (CH), Altitude de l'ouvrage: 490 m |  | Intérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Température [°C] |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
|  | Section 1 |  | Humidité relative [%] |  |  | 51.2 | 52.4 | 56.5 | 59.8 |  | 67 |  | 71.8 | 75.4 | 75.6 | 68.8 | 63 | 55.7 | 52.8 |  |
| Nom matériel |  |  | EpaisseurExtérieur | Sd | λ | μ | ρ | c |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Température [°C] |  |  | 0.3 | 1.6 | 5.5 |  | 8.3 | [m²K/W]13.4 |  | 16.4 | 18.7 | 18.6 | 14.1 | 9.9 | 4.2 | 1.7 | - |
|  |  |  | [cm] Humidité relative [%] | [m] | [W/mK] | [-]79.8 | [kg/m³]77.2 | [wh/kgK]72 |  | 69.9 | 70.4 |  | 70.8 | 68.9 | 70.8 | 76 | 80.3 | 81.4 | 81.4 |  |
| Rsi |  |  | Ma: teneur en eau accumulée par unité de surface dans une interface |  |  |  |  |  |  | 0.130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 CEN : Enduit au plâtre 1000 kg/m³ CEN |  | 1 Gc: taux de production d'humidité intérieure | 0.1 | 0.4 | 10 | 1000 | 0.278 |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SIA 381/1 : Brique terre cuite normale 25 |  | 17.5 | 0.875 | 0.35 | 5 | 1100 | 0.250 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Custom : FIXIT 435 Colle EPS combi collage |  | 0.5 | 0.125 | 0.87 | 25 | 1300 | 0.300 |  | 0.006Graphique en épaisseur d'air equivalente pour: Janvier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Custom : FIXIT take-it ALPINE |  | 26 | 7.8 | 0.03 | 30 | 15 | 0.390 |  | 8.667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Custom : FIXIT 435 Colle EPS enrobage treillis |  | 0.3 | 0.075 | 0.87 | 25 | 1300 | 0.300 |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Custom : FIXIT 732 Crépi au silicate APS |  | 0.2 | 0.16 | 0.9 | 80 | 1400 | 0.236 |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rse |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] |  |  | dR |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RT |  |  |  |  |  |  | 9.463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

frsi = 0.965 [-], frsi,min,cond = 0.710 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]

Caractéristiques thermiques dynamiques (EN ISO 13786)Période T= 0 [h] +24 [h]

| Coefficients de transmission thermique 0.106 Statique [W/m²K] 0.019 Dynamique [W/m²K] [h] -11.04 0.182 Facteur d'amortissement [-] | Matrice de transfert Module Déphasage 174.58 -11.19 Z11 [-] [h] 106.17 [W/m²K] Z21 -18.38 [h] 52.09 -0.96 [m²K/W] [h] Z12 Pression de vapeur d'eau [Pa] 31.68 -8.15 [-] [h] Z22 Epaisseur d'air equivalent total de cette section: |
| --- | --- |
| Capacité thermique surfacique k1¹ Intérieur 46.34 [kJ/m²K] k2¹ 8.51 [kJ/m²K] Extérieur | Admittances thermiques Déphasage3.35 [W/m²K] Face interne 1.77 [h] La section est exempte de condensation 0.61 [W/m²K] Face externe 4.81 [h] |

Press. de saturation [Pa] Température [°C]

9.1 [m]

¹ calculé avec Rsi et Rse

Ecobilan

Propriétés Options de calcul

Type Mur

Type de projet: Bâtiment neuf

Contre intérieur

Durée de vie: 60

ans

données KBOB données fabricants

NRE

Energie non renouvelable:

0 0

- -

[MJ/m²a]

Energie grise totale: [MJ/m²a] CED

GWP UBP

CO2 équivalent: Ecopoints :

0 0

- -

[kgCO2/m²a] [pt/m²a]

fixit.ch | 11

Protection incendie

FIXITherm – Protection incendie

Les prescriptions de protection incendie de l’Association des établissements

cantonaux d’assurance incendie (AEAI) régissent de façon juridiquement

contraignante les exigences techniques de protection incendie nécessaires,

applicables aux bâtiments et autres ouvrages en vue de protéger les

personnes, les animaux et les biens contre les risques et les conséquences

d’incendies et d’explosion.

Dans le contexte d’une actualisation des prescriptions de protection

incendie, de nouvelles directives, valables depuis le 1er janvier 2015,

ont été adoptées. Elles constituent un défi supplémentaire à relever lors

de la planification et de la réalisation d’isolations thermiques extérieures

crépies.

Afin de relativiser les incertitudes inhérentes aux nouvelles prescriptions

de protection incendie, un „document fixant l’état de la technique“ (DET)

a été élaboré. Utile à la planification et à la réalisation, ce document

décrit la mise en œuvre pratique de la protection préventive contre

l’incendie ainsi que les mesures d’assurance qualité pour SITE.

Afin d’exclure toute incertitude et de répondre à toute question quant aux

nouvelles normes, FIXIT SA assume volontiers votre fonction de conseil

et nos experts vous conseillent de manière sûre et compétente face aux

nouveaux défis du domaine SITE.

L’essentiel en bref :

■ L’ampleur des mesures de protection incendie à appliquer dépend

d’une part du type d’utilisation du bâtiment et d’autre part de la

catégorie du bâtiment. D’une manière générale, des bâtiments

d’habitation, hôtels, pensions, centres de va cances, écoles, bureaux

ainsi que des bâtiments commerciaux et industriels jusqu’à une hauteur

totale de 11 m (bâtiments de faible hauteur) peuvent être exécutés

sans mesure spéciale, alors que pour des bâtiments dès 11 m et

jusqu’à 30 m de hauteur totale (bâtiments de moyenne hauteur), une

Barrière de protection incendie

barrière coupe-feu est néces saire. Pour les établissements d’hébergement,  particulièrement les hôpitaux, mai sons de retraite, établissements  médicaux-sociaux où séjournent de façon perma nente ou temporaire  20 personnes ou plus, ayant besoin de l’aide de tiers, et les bâtiments  d’une hauteur totale de plus de 30 mètres (bâtiments élevés), des systèmes  d’isolation doivent être réalisés sur toute la surface avec des matériaux  de classe RF1 (pas de contribution au feu, p.ex. laine minérale).

■ Le collage de la barrière coupe-feu doit obligatoirement être réalisé  avec la méthode „Floating-Buttering“, de même que la fixation  mécanique doit être assurée par au moins deux chevilles SITE par  élément (écart maximal 0.65m).

12 | fixit.ch

FIXIT – Votre partenaire, également dans des situation difficiles

Ayant participé de manière déterminante à la formulation et la mise en  œuvre du document fixant l’état de la technique, le groupe Fixit Gruppe  est donc parfaitement informé dès le début et au niveau le plus récent  de la technique. Les systèmes FIXITherm sont donc adaptés aux nouvelles  normes et à leurs exigences et proposent trois solutions qui entraînent un  certain surcroît de travail par rapport à la situation actuelle.

FIXITherm.roc – Isolation avec des panneaux incombustibles  en laine de pierre

Par la classification des panneaux en laine de pierre comme matériau de  construction de la classe de comportement au feu RF1 (pas de contribution  au feu), en combinaison avec une structure de système entièrement minérale,  le système FIXITherm.roc offre la solution optimale pour toutes les hauteurs  et classes de bâtiment. En outre, ce système ouvert à la diffusion de va peur se distingue par une isolation acoustique élevée, une bonne  résistance thermique et une capacité optimale d’accumulation de chaleur.

FIXITherm.pir - Isolation avec PIR, la construction agréée par  l’AEAI

Le FIXITherm.pir panneau isolant est un panneau en mousse rigide de  polyuréthane avec une structure poreuse très régulière dans la totalité de  son épaisseur, sans poches d’air ou zones compactes sur les bords du  panneau. Grâce à cette caractéristique, les panneaux peuvent être mis  en œuvre facilement et sans déformation.

Ce système thermo-isolant a été conçu pour les anciens et les nouveaux  bâtiments. Grâce à ses excellents coefficients d’isolation, il convient  particulièrement, sous certaines conditions, aux maisons passives selon le  label Minergie. Avec une conductivité thermique contrôlée de λD 0,027 –  0,023 W/mK et une économie de matière isolante de plus de 30 % pour  la même prestation isolante et grâce à la certification de „construction  reconnue AEAI“, ce panneau d’isolation thermique haute performance  propose une véritable alternative aux systèmes de laine minérale.

FIXITherm.eps – Isolation avec EPS et barrière de protection  incendie

Depuis de nombreuses années, les panneaux isolants FIXITherm EPS  convainquent par leurs remarquables propriétés du matériau ainsi qu’un  excellent rapport qualité/ prix. Des conceptions de surfaces individuelles  et diversifiées définissent en quelques mots notre classique.  Un développement conséquent du produit a permis d’abaisser la conductivité  thermique jusqu’à λD 0,030 W/mK.

Pour éviter la propagation du feu sur plusieurs étages et donc pour  respecter les prescriptions de protection incendie de l’AEAI, les façades  EPS doivent être munies de barrières de protection incendie, répondant  exactement aux conditions applicables. Fixit propose pour cela deux  alternatives certifiées en PIR ou laine de pierre.

Construction avec panneaux en laine de pierre Barrière de protection incendie en laine de pierre

fixit.ch | 13

Qualités du support porteur Les tolérances dimensionnelles

Les tolérances dimensionnelles dans le support pour  la maçonnerie et les murs en béton sont définies dans  la norme SIA 266 «Maçonnerie », tableau 11, et la

recommandation SIA 414/2 «Tolérances dimensionnelles  dans le bâtiment», série de mesures 330 (aplomb et  alignement) et série de mesures 341 (planéité de la  surface).

Calibres faisant office de limites en mm pour des points de

mesure éloignés en m

≤ 0,4 ≤ 1,0 ≤ 2,0 ≤ 4,0

Murs et sous-faces de plafonds à surface

finie, par exemple le béton apparent :  murs et plafonds pour l’application  d’enduits et couches isolantes, p.ex. pour  l‘isolation thermique extérieure crépie SIA 414/2, 3.2.3

4 6 8 12

Valeurs de mesure Distance de Valeur de tolérance (mm)

Déviation par rapport à la verticale

Planéité de la surface (1) SIA 266, 6.1.3.5

| mesure (m) | Maçonnerie standard |
| --- | --- |
| 2 4 | 8 12 |
| 1 2 4 | 4 6 8 |

Autre maçonnerie 12

16

6

8

12

(1) La planéité doit être vérifiée en positionnant une barre de mesure verticalement et horizontalement. Pour les surfaces  incurvées vers l‘intérieur, la déviation maximale par rapport à la barre de mesure doit être mesurée. Pour les surfaces  bombées vers l‘extérieur, la barre de mesure est placée de manière à ce que les écarts maximaux dans la zone des extrémités  de la barre donnent approximativement la même valeur. La valeur mesurée déterminante est alors définie comme valeur  moyenne des deux écarts.

Teneur en humidité

La teneur en humidité maximale admise dans la cons truction porteuse avant le début des travaux d’isolation  est réglée par la norme SIA 243: 2008, chiffre 5.2.3.  La teneur en humidité est à déterminer au moyen de la  méthode Darr. Les échantillons doivent être prélevés à au  moins 30 mm de profondeur de la construction porteuse.

Les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées :

■ Béton 3,0 Massen-% ■ Briques de terre cuite 4,0 Massen-% ■ Briques silico-calcaires 3,0 Massen-% ■ Briques silico-calcaires 3,0 Massen-% ■ Béton cellulaire 17,0 Massen-%

14 | fixit.ch

Processus de construction à l’intérieur

Contrairement à la pratique jusqu’ici, l’isolation thermique  de façade peut être exécutée, selon la norme SIA 243,  indépendamment des processus de construction porteurs  d’humidité à l’intérieur (p. ex. travaux d’enduction,  exécution des chapes etc.). Il est pourtant indispensable  de veiller aux deux points suivants :

■ La teneur en humidité du fond porteur ne doit pas  dépasser la valeur maximale autorisée.

■ Selon les conditions générales pour l’isolation  thermique de façade – conditions contractuelles de  la norme SIA 118/243:2008, le maître de l’ouvrage  (représenté en règle générale par la direction des  travaux) doit veiller à respecter les exigences à la  protection contre les intempéries lors de l’exécution  de la maçonnerie et à une aération bonne et  régulière dans les pièces du bâtiment.

Nettoyage à l’eau

Après un nettoyage à l’eau du fond porteur, il faut  contrôler les taux d’humidité. Le taux d’humidité du  support doit ensuite être marque une phrase contrôle.

Exigences supplémentaires au fond porteur

■ Sec

■ Porteur (structure d’enduit ancienne, peinture à la  dispersion)

■ Propre et exempt de poussière

■ Sans efflorescences

■ Sans résidus d’huile de décoffrage ou autres (par  ex. sur murs en béton)

La non observation de ces critères peut entraver  massivement l’adhérence de la colle sur le fond  porteur!

Mesures à prendre lors de basses températures La température de l’air et du fond porteur doit être  d’au moins + 5 °C lors de la pose de l’isolation  thermique avec de la colle ou de l’enduit Combi et  jusqu’au durcissement complet.

Jusqu’au durcissement ou séchage des différentes  couches, la température de l’air ne doit pas être  inférieure à + 5 °C pendant la structuration intégrale  de l’enduit y compris l’application de la couche de  peinture. Lorsque la durée de températures basses  persiste, on peut atteindre la température minimale de  mise en œuvre en «emballant» la façade et en acti vant un chauffage approprié.

fixit.ch | 15

Hier La zo snteeh td eui nseo cXleL

Collage des plaques de socle

Les plaques de socle sont en principe collées sur différents types de

supports tels:

■ Étanchéités en lés bitumineux collés en plein

■ Béton recouvert d’une masse d’étanchement bitumineuse ou synthétique

■ Autres produits d’étanchement

Les isolants périmétriques en contact avec le terrain ou les surfaces soumises

à l’eau giclée doivent être collés en plein sur le support. L’utilisation de

EPS 033 Sockelplatte 30, Coupe à 45° des plaques  de socle

FIXITherm-élément de socle en fibrobéton disponible  jusqu’à hauteur de 1200 mm.

Protection efficace contre l’humidité ascendante:  Fixit-élément de socle en V2A, hauteur 160 mm.

FIXIT 373, 374, 372 ou 469 (sur étanchéités bitumineuses p ex.) est  recommandée. L’application de ces masses se fait avec une truelle dentée  de 10 mm sur toute la surface ou sur les bords. Le collage par points permet  des mouvements des plaques des surfaces exposées au rayonnement  solaire et peut provoquer une fissuration prématurée au droit des joints  des plaques. L’isolation de bas de façade ne doit pas dépasser de plus  de 25 cm le niveau du terrain fini ou des surfaces horizontales.

Eau giclée et humidité

Ces deux facteurs peuvent nuire fortement au crépi dans les zones du  socle du rezdechaussée, balcon, terrasse ainsi que dans celles des cages  d’escaliers de la cave. Les éléments de socle en fibro-béton ou en tôle  offrent une protection efficace.

Voir dessins détailés Fixit.

Les éléments de socle Fixit empêchent la pénétration de l’humidité  ascendante dans le crépi. Les differents types d’éléments pour socle  permettent le choix individuel de la hauteur, de la couleur et du matériau.

Algues et champignons au pied de façade

En pratique on a remarqué que dans les zones sollicitées par les eaux  giclées, une telle dégradation se manifeste au pied de façade des  bâtiments, aux plus petites parties saillantes de la façade (p. ex. semelles)  ou aux avant-toits. La norme SIA 243 stipule que ce genre d’atteinte ne  peut faire l’objet d’une réclamation. Algues et champignons peuvent en  règle générale être éliminés périodiquement sans gros moyens.

16 | fixit.ch

Surfaces conductrices d’eau

Les surfaces (comme p. ex. asphalte, dalles de jardin, rampes d’escaliers  de cave bétonnées etc.), qui jouxtent l’isolation thermique façade donnent  lieu à de l’eau giclée. De telles parties de socle nécessitent des couches  de finition ou des éléments de socles, p. ex. en fibro-béton ou en tôle.

Au niveau des balcons et terrasses

Les surfaces doivent être inclinées de façon à ce que l’eau s’écoule vers  l’extérieur. Dans ces zones, également mettre en œvre des plaques de socle.

Panneaux pour socles en polystyrène

Panneaux pour socles en XPS ou EPS de densité de 30 kg/m3 ne doivent être  posés qu’au maximum 25 cm au-dessus du niveau fini visible. Au-dessous du  niveau fini visible, toutes les couches d’isolation thermique de façade exposées  à l’humidité doivent recevoir une couche de protection contre l’humidité (p. ex.  avec Fixit 373 Multiflex, Fixit 374 Optiflex ou Fixit 371 Revêtement bitumeux  epais. Épaisseur minimum 2 mm).

Erreurs commises lors des travaux d’aménagements extérieurs

Afin d’éviter des rénovations trop coûteuses, les analyses de l’environne ment doivent être effectuées correctement. Un matériau de remplissage  drainant et une bande de boulets empêchent la rétention d’humidité contre  la façade.

Le tout est complété par une natte drainantre alvéolée ou une plaque filtran te en béton.

Fixit-élément de socle pour rampes d’escaliers en  tôle

Revêtement d’étanchétié élastique Multiflex 2 composants

Par l’effet du gel, l’humidité dans la zone du socle  cause des dégâts dans le crépi

fixit.ch | 17

Collage et enrobage des plaques isolantes Colle mortier

Le développement de la solidité de la colle ainsi que  le comportement à l’absorption du fond porteur sont  différents selon le matériau de construction (brique,  béton, ancien crépi). Afin d’obtenir aussi rapidement  que possible un bon durcissement de la colle, celle-ci  doit être adaptée au comportement d’absorption du  fond porteur. La température de l’air et du support  influence également considérablement le comporte ment de la prise et doit à ce moment être au moins de  +5° C (voir page 14).

Sommaire des types d‘application

Une circulation d’air ou courant arrière entre le support  porteur et les panneaux thermo-isolants ainsi que les  éléments préfabriqués doit être évitée. Ceci est en  particulier à observer dans les zones des linteaux et  de la bordure du toit. La hauteur maximum de vides  ne doit pas dépasser 1m (2 plaques)

Mesures: Aux linteaux et bordures de toit, le collage  des panneaux thermo-isolants est à exécuter par  procédé de bandes.

| Application sur | Exigence au support | Surface collante* | EPS panneau en mousse rigide | Panneau en laine minérale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneaux isolants | plan ≤ 10 mm tragfähig | au moins 40% | • | • |
| Panneaux isolants | planéité ≤ 3 mm du support | 100% | • | • |

Procédé d‘application Panneau  PIR

Procédé bande / rive •

Procédé pleine face• Support • •

Procédé bande/rivea Procédé pleine face

Mortiers adéquats pour coller les panneaux isolants Mortiers adéquats pour

| Nouveau bâtiment |  |  |  |  | Rénovation |  |  |  | l´en robage du treillis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériau en bois | Briques | Béton | Briques silicocal cais | Pierre maçon nerie | Enduits minéraux | Enduits organi ques | Peintures minéraux / dispersion | Panneaux en fibres de bois | Panneaux en laine de pierre | Panneau en mousse minérale |
|  | ● |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
|  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |
|  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
|  | ● |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
|  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |

Produuits EPS / PIR

Fixit 425

Fixit 427

Fixit 433 ● Fixit 435 ● Fixit 439 ● Fixit 446 evo ● Fixit 450

Colle à dispersion ● Fixit 468

Fixit 469 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

18 | fixit.ch

Remarques sur la mise en œuvre

Disposition des panneaux thermo-isolants

La disposition des panneaux thermo-isolants doit se faire

en quinconce de bas en haut. Les joints verticaux des

panneaux ne doivent pas être aboutés en continu. Aux

angles extérieurs du bâtiment, la disposition doit se faire

par croisement.

Disposition imbriquée à

l‘angle du bâtiment

Joints ouverts entre les panneaux

Lors de la pose, les panneaux thermo-isolants doivent

être bien posés à joint serrés. Les joints ouverts se

remplissent d’enduit de fond lors de l’enrobage de

l’armature, ce qui peut provoquer des marques dans

la zone des joints des panneaux de la façade finie

recouverte de crépi et mener à des dégâts (fissures).

Les joints ouverts entre les panneaux thermo-isolants

doivent être fermés avec des cales en mousse rigide

XPS ou EPS (35 kg/m3) enfoncées à env. 5 cm de

profondeur (en aucun cas avec une mousse expansive).

Juste avant l’application de l’enduit de fond, il faut

poncer la surface de façon à la rendre plane. Eliminer

à la brosse ou au balai et à sec les résidus du ponçage

et la poussière.

Décalage en hauteur au droit des joints

En principe le décalage en hauteur dans la zone des  joints de plaques est égalisé par un étirage de la couche  de crépi. De ce fait l’épaisseur de la couche de crépi  est automatiquement diminuée, ce qui augmente le risque  de formation de fissures. Afin d’obtenir un support  plan, un ponçage préalable des panneaux est indis pensable avant l’application de la couche de crépi.

Remplir les joints ouverts avec des bardeaux XPS  ou Cales en mousse dure EPS

fixit.ch | 19

FIXITherm Aperçu des produits

Chevilles pour façades : type, mise en œuvre  et application

FIXITherm Aperçu des produits 19 - 28 Aperçu 19 Présentation / Champ d‘application 20 Fixit chevilles pour façades : mise en œuvre, type, profondeur d’ancrage 21 Fixit panneaux isolants pour façades : fixation mécanique 22 Fixit disposition des chevilles : panneaux isolants, barrière incendie,

revêtements durs 23 Fixit chevilles pour façades : cheville à visser STR U 2G,

cheville à visser STR H 24 Fixit chevilles pour façades : cheville à visser télescopique Rocket 25 Fixit chevilles pour façades : Support d‘isolation Gecko 26 Fixit chevilles pour façades : accessoires 27 - 28

20 | fixit.ch

Présentation Champ d’application

Conformément à la norme SIA 243, l‘entrepreneur  doit vérifier la capacité porteuse du support. Si les  résistances à la contrainte d’adhésion en traction sont  insuffisantes, une fixation mécanique supplémentaire  est nécessaire, en plus du collage. La sélection des  chevilles pour façades est soumise à un certain nombre  de critères. Outre le choix correct du support, de  l‘isolation, de l‘épaisseur, de la hauteur du bâtiment et  de la couche de finition, l’âge du bâtiment (bâtiment  ancien ou nouveau) est décisif.

Résistance à la traction adhésive

Le support (maçonnerie, enduit, etc.) doit présenter une  résistance à la contrainte d‘adhésion de > 250 kPa  (0,25 N / mm²). Les crépis ou peintures existants  doivent être contrôlés après leur nettoyage.

Support

La fonction des chevilles SITE est fortement influencée  par le choix correct du support et de sa profondeur  d‘ancrage. Pour une adhérence maximale au support,  la longueur de la cheville avec sa zone d‘expansion  doit être adaptée au support.

Matériau isolant

Le type de matériau isolant, en fonction du poids et de  la résistance à la traction du matériau, peut influencer  le choix du chevillage et sa nécessité.

Hauteur du bâtiment

En fonction de la géométrie du bâtiment et de son  emplacement, les forces de succion du vent augmentent  avec la hauteur du bâtiment. Les matériaux isolants  présentant une résistance à la traction plus faible doivent  donc, le cas échéant, être fixés mécaniquement de  manière supplémentaire.

Revêtement de finition

Pour les surfaces en « revêtements durs » dans le système  FIXITherm StoneEtics® comme la pierre naturelle, la  pierre artificielle, linker, les panneaux isolants doivent  généralement être fixés mécaniquement avec des  chevilles à visser.

Nouvelle construction / Ancienne construction Dans les bâtiments anciens, la capacité de charge du  support de collage ne peut être vérifiée que  ponctuellement, de sorte qu‘une fixation mécanique  est généralement recommandée.

Marquage des chevilles

Pour éviter le marquage thermique des chevilles, les  chevilles de façade sont encastrées et recouvertes de  rondelles d‘isolation.

Dans la directive sur les chevilles, la manipulation  des chevilles est mise à jour au niveau technique  actuel et alignée sur le standard européen.  La sécurité du système dans le cas de charge  « succion du vent » est ainsi augmentée. Depuis le  1er septembre 2023, la nouvelle directive sur les  chevilles doit être reprise lors de la planification et  du devis des projets.

Directive sur le chevillage A-SITE Suisse (PDF) ❯❯ Plus d‘informations SITE sur fixit.ch

fixit.ch | 21

Fixit chevilles pour façades

Mise en œuvre, type, profondeur d‘ancrage

S’agissant d’un nouveau bâtiment, le support et le matériau isolant déterminent le choix des chevilles des panneaux  isolants et la profondeur d‘ancrage.

Matériaux isolant Chewille à

Cheville à

Cheville à visser

Cheville à visser

visser

STR U 2G

frapper  Gecko

téléscopique Rocket

STR H

Béton

brique pleine brique percée /  creuse

| EPS | • | • | • |
| --- | --- | --- | --- |
| Laine minérale | • | • | • |
| PIR/PU | • | • | • |
| Fibre de bois tendre | • | — | • |
| Profondeur d’ancrage* | ≥ 25mm | ≥ 30mm | ≥ 25mm |
| EPS | • | • | •1 |
| Laine minérale | • | • | •1 |
| PIR/PU | • | • | •1 |
| Fibre de bois tendre | • | — | •1 |
| Profondeur d’ancrage* | ≥ 25mm | ≥ 50mm | •1 |
| EPS | • | • | • |
| Laine minérale | • | • | • |
| PIR/PU | • | • | • |
| Fibre de bois tendre | • | — | • |
| Profondeur d’ancrage* | ≥ 65mm | ≥ 50mm | ≥ 50mm |
| EPS | — | — | — |
| Laine minérale | — | — | — |
| PIR/PU | — | — | — |
| Fibre de bois tendre | — | — | — |

—

—

—

—

—

Béton légér — —

—

—

—

Béton cellulaire — —

—

—

—

BOIS • •

•

•

Profondeur

d’ancrage* — — — ≥ 25mm * Pour les assainissements, l‘épaisseur de l‘enduit existant doit être prise en compte. •1 La profondeur d’ancrage est à définir sur place.

Domaine d‘application Longueur Livraison

| Fixit Cheville à visser STR U 2G Pour montage noyé et affleuré | 80 bis 420 mm |
| --- | --- |
| Fixit Cheville à visser Gecko Pour montage noyé pour des épaisseurs de matériau isolant de 100 à 400 mm | 100 bis 400 mm |
| Fixit Cheville télescopique à visser Rocket Pour montage noyé et affleuré | 60 bis 360mm |
| Fixit Fixation à visser STR H Pour supports en bois et montage encastré | 80 bis 300mm |

100 Stk./Karton 150 Stk./Karton

100 Stk./Karton 100 Stk./Karton

22 | fixit.ch

Fixit panneaux isolants pour façades Fixation mécanique

Selon la norme SIA, chaque support doit être examiné par l‘entreprise.

≥10

Matériaux isolant Plattenwerkstoff

Rondelle

Matériaux isolant Dämmstoff

≥10

Matériau du

Plattenwerkstoff panneau

Bouchons de

Verschluss

stopfen

fermeture

Matériaux isolantDämmstoff

FIXITherm StoneEtics® 50 & 103; revêtements durs

Le nombre de chevilles à visser du système SITE  dépend de la charge du vent, de l‘emplacement, etc.

Seules des chevilles à visser peuvent être utilisées (voir  également les directives de mise en œuvre StoneEtics®).

Pour le calcul de la force de succion du vent, il convient  d‘utiliser la brochure « Ventilator 1 » de l‘Association  professionnelle suisse pour des façades ventilées.

Nombre de  chevil P/m2

Distance entre  les chevilles  cm (A)

40

35

32

Succion du  vent en

KN/m2

6 ≤ −1.2 8 ≤ −1.6 10 ≤ −2.0 12 29 ≤ −2.4

fixit.ch | 23

Fixit disposition des chevilles panneaux isolants

Schéma de chevilles pour panneaux isolants 100 x 60 cm

Il est possible de s‘écarter de ce schéma de chevilles, à condition de  respecter les distances aux bords et le nombre de chevilles par panneau.

Vers les directives sur les chevilles de  SITE Suisse

(Association des systèmes d‘isolation thermique)

V - WDVS

A - SITCVerband Wärmedämmverbundsysteme

Associazione sistemi di isolamento térmico a cappottoRadgasse 3

Chevilles par m2 : 4 pièces Chevilles par m2 : 4 pièces

A - SITE

Association systèmes isolation thermique par l’extérieur

8005 Zürich

T 043 366 66 11 info@v-wdvs.ch

Chevilles par m2 : 6 pièces Chevilles par m2 : 7 pièces Chevilles par m2 : 8 pièces Chevilles par m2 : 9 pièces

Dübelrichtlinie V-WDVS Verband Schweiz Ziel dieser Dübelrichtlinie ist die harmonisierte Regelung der mechanischen

Befestigung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) bzw. von  verputzten Aussenwärmedämmungen (VAWD) in der Schweiz. In der

vorliegenden Dübelrichtlinie wird der Begriff WDVS verwendet. Ziel

• Anpassung an den aktuellen Stand der Technik

• Angleichung an europäischen Standard

• Erhöhung der Systemsicherheit im Lastfall Windsog

Anwendung

Diese Dübelrichtlinie besteht aus den folgenden Teilbereichen: 1. Standsicherheit von WDVS: "Warum wird gedübelt?"

2. Dübelmatrix: "Wann wird gedübelt?"

3. Dübel für WDVS: "Womit wird gedübelt?"

4. Ermittlung der Windkräfte nach Norm SIA 261

5. Ermittlung der Windkräfte nach vereinfachtem Verfahren  5.1 Bestimmung der Windzone

5.2 Bestimmung der Geländekategorie

5.3 Ermittlung der Windkräfte

6. Ermittlung der Dübelmengen: "Wie viel wird gedübelt?" 7. Bestimmung der Randbereiche

8. Dübelschema: "Wie wird gedübelt?"

9. Anwendungsbeispiel

10. Schlussbestimmungen

www.v-wdvs.ch

Chevilles par m2 : 10 pièces Chevilles par m2 : 11 pièces

Chevilles par m2 : 12 pièces Distance minimale autorisée entre les bords

Barrière incendie

La fixation mécanique est réalisée après le collage minéral sur toute la

surface de la barrière incendie. En général, seuls les fixatiions avec une vis

métallique sont agréés.

Chaque barrière incendie doit être fixée avec au moins 2 chevilles. Les

chevilles doivent être noyées et recouvertes de rondelles. L‘écart entre les

chevilles doit être de 0,65 m maximum.

24 | fixit.ch

Fixit chevilles pour façades | Cheville à visser  STR U 2G | Cheville à visser STR H

Les facteurs suivants doivent être

pris en compte lors de la

détermination de la longueur de la

cheville :

■ Verankerungstiefe in Abhängig

keit vom Untergrundmaterial

■ Nouveau bâtiment avec mortier

colle d’env. 10 mm

■ Assainissement avec épaisseur

d’ancien enduit d’env. 20 mm et

mortier-colle d’env. 10 mm

■ Épaisseur de l‘isolant

■ Cheville encastrée avec rondelle

■ Cheville à fleur de surface

hef Profondeur d’ancrage effective

hnim Profondeur nominale d’ancrage (> hef)

ttol Compensation de tolérance

hD Épaisseur du matériau isolant

Kit d’outils STR

U 2G

Montage noyé

Tige de réglage montée avec

élément de support et TORX-Bit T30

pour toutes les longueurs.

Montage affleuré à la surface

Tige de réglage montée avec bit

Torx T30 pour toutes les longueurs.

*) Les tolérances des façades sont finalement  compensées par l‘épaisseur totale réelle de la  couche de mortier colle.

h1 Profondeur du trou percé

fixit.ch | 25

Fixit chevilles pour façades

Cheville télescopique à visser Rocket

Les chevilles télescopiques à visser en deux parties ont une zone d‘expansion  prolongée. Pour le montage noyé dans les nouveaux bâtiments, une cheville  plus courte de 20 mm peut donc être utilisée. Pour un montage noyé, utiliser  l‘outil de montage Fixit Rocket.

Nouvelle construction

|  | Montage noyé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montage affleuré à la surface |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 60 |  | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| beige |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jaune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bleu ciel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| orange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| brun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bleu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rouge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gris clair |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| violett |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gris foncé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vert foncé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÉPISSEUR d‘isolation

thermique mm

Rocket 60

Rocket 80

Rocket 100

Rocket 120

Rocket 140

Rocket 160

Rocket 180

Rocket 200

Rocket 220

Rocket 240

Rocket 260

Rocket 280

Rocket 320

Rocket 360 nature

Assainissement (Nouvelle constrution avec béton cellulaire)

|  | Montage noyé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montage affleuré à la surface |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 60 |  | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| beige |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jaune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bleu ciel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| orange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| brun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bleu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rouge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gris clair |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| violett |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gris foncé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vert foncé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Épaisseur d’isolaiton

thermique en mm

Rocket 60

Rocket 80

Rocket 100

Rocket 120

Rocket 140

Rocket 160

Rocket 180

Rocket 200

Rocket 220

Rocket 240

Rocket 260

Rocket 280

Rocket 320

Rocket 360 nature

Montage noyé

Montage noyé

26 | fixit.ch

Fixit chevilles pour façades

Cheville Gecko

La cheville composite Gecko est utilisée pour le montage de tous types de

panneaux d’isolation de façades crépie d’une épaisseur d’isolant de

100 – 400 mm. La longue zone d‘expansion permet également de ponter

10 à 30 mm d‘ancien enduit existant.

Important :

Pour la pose, appuyez fermement la cheville contre le matériau isolant à l‘aide

de l‘outil de montage et vissez lentement.

Un vissage trop rapide peut entraîner l‘arrachement de la surface d‘isolant.

Nouveau

bâtiment

Mesurer l‘épaisseur de l‘isolation Régler une construction neuve ou ancienne

Bâtiment

ancien

Régler une construction neuve ou ancienne Mettre en place l‘hélice et la visser

Percer un trou

Insérer la vis

Visser la vis Boucher le trou

fixit.ch | 27

Fixit chevilles pour façades

Accessoires

| Domaine d‘application | DIMENSIONS |
| --- | --- |
| Fixit Cheville à visser STR U 2G Pour montage noyé et affleuré | 115 à 455 mm |
| Fixit Cheville à visser STR H Pour supports en bois, montage noyé et affleuré | 80 à 300 mm |
| Kit d’outils STR 2G Pour chevilles universelles à visser STR U 2G et chevilles à visser STR H | — |
| Rosaces STR - EPS / Laine de roche Pour recouvrir en cas de pose avec la fraise STR tool 2G | Ø 65 mm |
| Fixit Plateau combi VT 2G Pour cheville STR, montage en retrait de panneaux isolants en laine de pierre | Ø 110mm |
| Fixit Cheville à visser Gecko Pour montage noyé, pour des épaisseurs d’isolant de 100 à 400 mm, pour EPS et PUR | Longueur unitaire |
| Outil de vissage Toprock Gecko Avec bit T30 et disque de butée, diamètre 60 mm | 100 jusqu‘à 400 mm |
| Fixit Bouchons EPS STR Fixit Bouchons chevilles à visser Gecko | Grandeur unique |

Livraison

100 pce/carton 100 pce/carton 1 pce

100 pce/carton 100 pce/carton 150 pce/carton

1 pce

150 pce/carton

28 | fixit.ch

| Einsatzgebiet Fixit Chevilles télescopiques à visser Rocket Pour montage noyé et affleuré | Abmessungen 60 à 360 mm |
| --- | --- |
| Fixit Outil de montage Rocket Pour les chevilles télescopiques à visser Rocket Fixit | — |

Lieferumfang 100 pce/carton

1 pce

Fixit rondelles Rocket EPS / Laine de roche Pour l’outil de montage Rocket Fixit

Ø 64 mm ép. 20 mm

EPS 300 pce/ unité

Laine 100 pce/ unité

fixit.ch | 29

Fixations mécaniques - Rondelles

Transmission thermique

Les fixations mécaniques transportent la chaleur de l'intérieur vers

l'extérieur. Grâce à cette température de surface légèrement plus élevée,

la surface de l'enduit sèche plus rapidement. Les zones sèches se salissent

donc moins vite que le reste de la surface de l'enduit. Afin d'éviter les

marques sur les façades enduites, les chevilles de SITE doivent être

encastrées et recouvertes d'une rondelle d'isolation. Les rondelles

réduisent le passage de la chaleur et assurent ainsi une température de

surface uniforme.

Lors du montage des rondelles, il faut veiller à ce que les rondelles soient

posées à fleur de la surface afin que l'épaisseur de la couche de mortier

d'enrobage soit identique. D'éventuelles différences d'épaisseur de

couche peuvent entraîner une formation accrue de fissures et provoquent

également des marques en raison du séchage plus ou moins rapide.

Traitement possible

Ces taches peuvent être atténuées ou éliminées avec des produits de type algicides et fongicides  à gicler sur la façade, puis par un lavage à l‘eau. L‘opération peut être répétée selon l‘état de  salissure. Ensuite, soit on ne rince pas la dernière application (qui aura un effet limité dans  le temps), soit la surface est repeinte avec une peinture garnissante minérale, ou synthétique  selon le support, utilisée en une à deux couches..

30 | fixit.ch

Joints

(Toujours vérifier les planifications par la « direction des travaux »)

Raccords aux éléments du bâtiment

Pour les raccords aux éléments du bâtiment comme aux fenêtres, portes,  tablettes de fenêtre métalliques ou en fibro-béton etc., il faut planifier des  joints appropriés entre le crépi et l’élément de construction adaptés au  comportement à la déformation.

Raccords aux éléments sous-faces

Pour les raccords aux éléments sous-faces aux toits inclinés ou plats, il  faut tenir compte des mouvements et des déformations des matériaux de  construction – dus aux modifications de longueurs, au retrait ou à la tor sion – au moment de la planification et de l’exécution. Ces mouvements  sont la plupart du temps sous évalués. Nous recommandons de planifier  un joint de 10 mm de largeur, à exécuter avec un ruban d’étanchéité  pré comprimé pour joints et à éventuellement appliquer une couche de  peinture.

Raccords continus en surface

Les raccords continuent à la surface de l’isolation thermique avec des  éléments de construction comme les cadres de fenêtres et de portes, aux  éléments du bâtiment existants etc., il faut planifier des joints de dilatation.  Les tolérances de dimensions aux éléments du bâtiment ainsi que les  dimensions de l’exécution sont à prendre en considération.

Raccords aux cadres de fenêtres

Les raccords aux cadres de fenêtres, à fleur de surface ou en saillie de  l’isolation thermique de façade, sont délicats à exécuter. Il faut exécuter  les huisseries de façon à ce que l’eau ne puisse pas pénétrer (étanchéité  mécanique). Dans ces détails il faut veiller à dimensionner les joints de  raccord conformément aux joints de dilatation.

Joints de dilatation

Les joints de dilatation de l’isolation thermique de façade doivent  correspondre à ceux de la construction porteuse ou du gros œuvre.

Raccord de fenêtre avec

Profilé de raccordement Profilé 3D

Raccord de fenêtre avec profilé de raccordement  Ideal Plus en blanc ou anthracite

Profilé pour joints de dilatation en PVC Profilé pour joint de dilatation

fixit.ch | 31

Eléments de montage

Pour la fixation d’éléments de construction sur l’isolation thermique de

façade, il est indispensable de disposer d’éléments de fixation spéciaux.

Ceux-ci doivent être conformes au système et sans pont thermique. Le

1

2

3

marché offre aujourd’hui une grande quantité de tels éléments de fixation,  si bien que les supports de pression en bois ou les consoles métalliques  dans l’isolation thermique appartiennent désormais au passé.

Volets battants

L’élément porteur du gond sert à la fixation sans pont thermique des gonds de  volets et arrêts bergères dans le nouveau bâtiment comme dans la rénovation.

Elément Fixit-Lei-Stu® – l’élément de rénovation pour les embrasures.

1

Même si la place est limitée, cet élément permet la réalisation d’une

isolation minimale.

Fixit éléments pour volets K1/K1R, permet la fixation du gond et de

2

l’arrèt bergére avec tige filetée.

3

Insertion pour arrêt bergère

Charges légères

Pour fixer les charges légères sûrement et sans pont thermique, Fixit vous

offre divers éléments de montage.

Utilisations :

■ Coulisseaux de stores et caissons de store

■ Enseigne légère (p. ex. nom de rue, numéro de maison, ou panneau

publicitaire)

■ Sonde de température

■ Colliers pour tuyau

Support de volet monté dans Elément de support  de gond

Exemples de charges légères sur l‘isolation exté rieure

■ Crochets, arrêt bergère pour volets

■ Support porte-habits

■ Petites lampes

■ Détecteur de mouvement

Eldoline pour les lampes et les prises électriques ZyRillo Ø 70 mm pour collier de descente de toiture

32 | fixit.ch

Charges lourdes

Il existe également des éléments de montage pour les charges lourdes qui

permettent la fixation d’objets divers sans ponts thermiques. Le montage

simple et sûr sans perte de temps qui vous préserve de dégâts inutiles et

très coûteux.

Utilisations:

■ Stores

■ Avant-toits

■ Balustrades et mains courantes

■ Equerre porteuse et consoles

Equerres de support TRA-WIK®-Alu et la plaque de fixation universelle

TRA-WIK®-Alu est le bon moyen pour fixer les charges lourdes sans ponts

thermiques.

fixit.ch | 33

Tout au sujet des fenêtres

Connexion de rebord de fenêtre Sol-Pad

Lors de l‘installation des appuis de fenêtre dans l‘isolation thermique

extérieure en plâtre, différents métiers se rencontrent. En utilisant la

connexion de rebord de fenêtre Sol-Pad, le jeu est découplé du rebord de

la fenêtre. Le mouvement du rebord de la fenêtre n‘est pas limité et

n‘entraîne pas l‘arrachement du plâtre de l‘étagère sur pied. L‘installation

d‘un deuxième niveau d‘étanchéité est également possible sans aucun

problème.

Sol-Pad : Pour le montage des appuis de

fenêtre après réalisation du SITE.

Contre-coeurs et seuils

Ceux-ci doivent être recouverts pour être protégés de la pénétration d’humidité

par la pluie et la neige.

Fixit offre des tablettes métalliques, en fibro-béton ou pierre naturelle

(granit). Les éléments de celles-ci, fabriqués pour être adaptés à l’objet,

sont livrables en diverses couleurs et dimensions.

Appui de fenêtre en béton armé de fibre de verre

Eléments d’embrasures

Le Fixit Lei-Fix type S est déjà équipé d’une bande d’étanchement et se fixe

au cadre de la fenêtre.

Les coulisseaux de stores peuvent être fixés directement dans l’élément

d’embrasure (EPS de 120 kg/m3).

Elément d’encadrement en fibro-béton®

Lambrequins

La largeur et la hauteur du lambrequin sont déterminées par le type de

store. Lorsque les largeurs des fenêtres sont plus grandes ou que l’exécution

est en laine minérale, l’épaisseur minimale des éléments préfabriqués de

30 mm doit être adaptée.

Elément de lambrequin sous le balcon

34 | fixit.ch