GORDILLOS.

Gordillos : Une Matière Classée au Patrimoine de l'Humanité

Origine Certifiée : Cal de Morón, Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO (2011).

• Processus Unique: Cuisson artisanale au bois, extinction traditionnelle, long vieillissement.

Chimie : Chaux aérienne calcique de haute pureté (CL 90-Q).

• Philosophie : « Air Vivant >> - une structure moléculaire qui évolue avec le bâtiment.

La fabrication artisanale garantit une structure cristalline et une plasticité impossibles à reproduire industriellement.

UNESCO

NotebookLM

Comprendre le Liant : Aérienne (CL) ou Hydraulique (HL)?

Chaux Aérienne (CL90)

• Prise lente par carbonatation (absorption de CO2).

• Retour à l'état de pierre calcaire.

•

Cycle du Carbone: Assainit l'air ambiant.

• Priorité : Perméabilité et flexibilité.

CO2

Carbonatation

Pierre

Cuisson

Poudre

Chaux Hydraulique (HL)

• Prise initiale à l'eau.

• Durcissement rapide.

• Moins respirante, plus rigide.

• Priorité : Dureté immédiate.

CE

CL 90-Q

Pâte

La chaux aérienne ne « sèche » pas, elle cristallise lentement en absorbant le CO2. C'est la respiration du mur.

NotebookLM

Diagnostic des Pathologies: Le Triptyque de l'Humidité

Sels

(Chlorures, Sulfates)

Water evaporates

↑

Salts → Expansion → Spalling crystallize

• Le Vecteur : Remontées capillaires et condensation.

• L'Ennemi Invisible: Les Sels dissous.

• Le Mécanisme : Cristallisation = Augmentation de volume = Éclatement.

• Erreur de Diagnostic: Bloquer l'eau déplace le problème plus haut.

Remontées Capillaires

L'humidité n'est pas le problème, c'est son blocage qui l'est. Il faut gérer le flux.

NotebookLM

% Humidité

La Réponse Technique : Le Mortier Drainant

16

14

12

10

6

2

0

0

36

86

122

156

200

232

264

Temps (Heures)

Gordillos Marca 1

Marca 2

Principe Actif : Macroporosité élevée.

• Performance: Vitesse d'évaporation supérieure (voir graphique).

• Action Sanitaire : Pompe d'extraction naturelle de l'humidité.

• Composition: Chaux aérienne CL90 sans COV

Le mortier drainant accélère l'évaporation avant que les sels ne dégradent le support.

NotebookLM

ᅲᅲ

Préparation des Fonds: La Règle de Compatibilité

Nettoyage Support propre, sans poussière ni parties friables.

Layering

Régularisation

Combler les

manques pour éviter

la condensation.

Old Wall

Consolidation

Base

Mortar

Consolidation

Eau de Chaux ou

minéralisant sur

supports pulvérulents.

Gordiflos

Bio Paate

Humidification

Saturation la veille

(support humide

non ruisselant).

« Le mou sur le dur ». On ne pose jamais une chaux vivante sur un support mort ou sec.

NotebookLM

Études de Cas : Scénarios de Restauration

Pisé / Adobe (Terre)

Maçonnerie Saline

Façade Historique

www.

O

Consolidation au Jabelga fluide + terre du site. Création d'une croûte compatible chimique.

Décroûtage total -> Mortier Drainant Gordillos. Finition respirante uniquement.

Mortier de finition à la chaux

grasse pour la flexibilité structurelle.

Adaptez le mortier au support, jamais l'inverse.

A NotebookLM

Finitions Patrimoniales: Esthétique et Fonction

Estuco (Pâte)

Kratzputz

Jabelga

Toutes ces finitions conservent la perméabilité à la vapeur d'eau.

• Estuco: Carbonatation

•

lente, aspect marbré.

Kratzputz: Aspect

rustique, robuste.

• Jabelga: Boue de chaux

garnissante, l'aspect

authentique.

La finition est la peau respirante du bâtiment.

NotebookLM

Peintures à la Chaux : Une Cristallisation, pas un Film

Nature: Chaux en pâte + pigments naturels. Sans résines.

Mécanisme : Prise par carbonatation. Fixation chimique.

Avantages: Bactéricide, réflecteur de lumière, microporeux.

Application: A fresco (frais sur frais) ou sur support humidifié.

Paints

Badigeon

Stucco

Marmorino

Tadelakt

La peinture à la chaux ne se colle pas, elle fait corps avec le support.

A NotebookLM

Séquence Pratique : Le Geste Juste

La chaux s'écoute et se ressent.

Texture: Onctuosité de la chaux grasse CL90.

Préparation : Le test de la goutte d'eau (support mat/humide).

Application : Serrage à la truelle (ferrage).

Gestion:

Travail frais sur frais.

A NotebookLM

Erreurs Fatales:

Les Interdits du Chantier

NE JAMAIS ARROSER APRÈS POSE.

L'eau détruit la structure en cours de carbonatation

(sablage/coulures).

X

Application sur support sec (Grillage).

XX

X

Mélange avec ciment ou plâtre.

Application < 5°C ou > 35°C.

Oubliez les réflexes du ciment.

Arroser une chaux aérienne fraîche, c'est la détruire.

NotebookLM

Synthèse : Les 8 Règles d'Or du Bâti Ancien

1. Diagnostic avant produit.

2.- Humidifier le support à saturation la veille.

3.- Logique : Du plus dur au plus tendre.

4.- Respiration: Pas de ciment, pas de résine.

5.- Climat : Entre 5°C et 35°C, à l'abri du soleil.

6.- Séchage : Ne jamais arroser après application.

7.- Patience : Respecter le temps de carbonatation.

8.- Matériau: Chaux vive (CL90) pour la flexibilité.

CAIGUD

OCA

GLOBAL

ISO9001

CORTICATION

CLTYFICSSON ACELOM BLICK

OCA

CLOBAL

ISO14001

CERTIFICATION

CELINCIALISCOS BANCE

A NotebookLM

Gordillos Cal de Morón.